|  |  | НАРАЧАТЕЛ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Јавно претпријатие за државни патишта, Република Северна Македонија |  |
|  |  | Локација: Oпштина Валандово, Дојран, Богданци, Гевгелија |  |
|  |  | Предмет: Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕСАР) за рехабилитација на патната делница помеѓу Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија(Регионален пат Р1109) |
|  |  | Технички број: |  |
|  |  | ИНГ 025 - 03 - 19 |  |
|  |  | Животна средина |  |
|  |  | Датум:Март, 2019 год. |  |
|  |  | Дрезденска 52, 1000 Скопје, Северна Македонија Тел:+389 2 30 66 833/ +389 2 30 66 816 Факс: 02 3066 828 web:www.gim.com.mk e-mail:gim@gim.com.mk |  |

| НАРАЧАТЕЛ: |  | Јавно претпријатие за државни патишта, Република Северна Македонија |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број на Договор/Понуда: |  | 1001 – 1446/1 |  |  |
| Објекти: |  | Патната делница помеѓу Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија (Регионален пат Р1109) |  |  |
| Локација: |  | Општина:Валандово, Дојран, Богданци, Гевгелија |  |  |
| Содржина: |  | Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕСАР) за рехабилитација на патната делница помеѓу Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија (Регионален пат Р1109) |  |  |
| Изработувач на проектот: |  | Градежен Институт Македонија, Скопје |  |  |
| Одговорно лице: |  | М-р Габриела Дуданова Лазаревска, дипл. инженер-технолог |  |  |
| Внатрешна контрола: |  | М-р Елена Николовска, дипл. Инженер за заштита на животната средина |  |  |
| Соработници: |  | Весна Милановиќ, дипл.Мен.по еколошки ресурси Иван Мацановски, дипл. Машински инженер Мартина Блинкова Дончевска, дипл. Еколог М-р Сузана Касовска Георгиева |  |  |
| Завод инженеринг |  | Датум: |  | март, 2019 год. |
|  |  | Технички број на Проектот: |  | ИНГ 025 - 03 - 19 |
| Завод инженеринг Директор _____________________________ Влатко Иванов, дипл. Машински инженер |  |  | Генерален Директор ________________________________ Михо Јаневски, дипл.Градежен инженер |  |

| Врз основа на Законот за заштита на животната средина (Службен Весник на РМ, бр.53/05, 81/05, 79/06, 101/06, 109/06, 24/07, 159/08, 83/09, 1/10, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), член 18 и 19 од Законот за градење (Службен Весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 49/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14и во согласност со склучениот Договор за проектирање бр.1001-1446/1 од 10.08.2018 год. и во согласност со член 19 од Статутот на Институт за истражување во животна средина, градежништво и енергетика – Скопје, Директорот ја усвои следната: |  |
| --- | --- |
| ОДЛУКА |  |
| За назначување проектанти за подготовка на Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕСАР) за рехабилитација на патната делница меѓу Делчево – Звегор, како дел од делница А3е од автопатот А3, врз основа на Договор бр.1001-1446/1 од 10.08.2018: |  |
| Основен Проект за рехабилитација на магистрални и регионални патни правци ДЕЛ 3, Книга 7, A3e ДЕЛЧЕВО– ЗВЕГОР – ГРАНИЦА L=5km |  |
| Документацијата ја составуваат вработените во Институт за истражување во животна средина, градежништво и енергетика - Скопје, и тоа: |  |
| Одговорен проектант: М-р Габриела Дуданова Лазаревска, дипл. инженер-технолог |  |
| Соработници: Весна Милановиќ, дипл.мен.по еколошки ресурси Иван Мацановски, дипл. Машински инженер Мартина Блинкова Дончевска, дипл. Еколог М-р Елена Николовска, дипл. Инженер за заштита на животната средина |  |
| Лицата наведени погоре ќе бидат ангажирани до завршувањето на документацијата, во согласност со склучениот договор и Проектната задача. |  |
| Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето и доставувањето до назначените лица. |  |
| ОБРАЗЛОЖЕНИЕ |  |
| Согласно Законот за градба и склучениот Договор бр.1001-1446 / 1 од 10.08.2018 г., Проектантот е должен професионално и квалитетно да го подготви извештајот за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти и е одговорен за усогласување на Проектот со условите за проектирање, за кои е донесена Одлука како што е наведено во Диспозицијата. |  |
| Доставено до следните: |  |
| - Нарачател |  |
| - Завод инженеринг |  |
| - Назначени лица |  |
| - Сектор за правни работи и човечки ресурси |  |
| - Архива |  |
|  | Градежен Институт Македонија, Скопје Генерален Директор _____________________________ Михо Јаневски, дипл.Градежен инженер |

Јавно претпријатије за патишта

Република Северна Македонија

Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕСАР) за рехабилитација на патната делница помеѓу Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија (Регионален пат Р1109)

Скопје, март 2019 год.

Содржина

1.	Извршнорезиме	9

2.	Политика, правнаиадминистративнарамка	11

3.	Описнапроектот	14

3.1 Моменталната сосотојба на патот	15

3.2  Технички карактеристики на проектот	21

4.	Основниподатоци	25

4.1  Опис на подрачјето околу проектната локација	25

4.2  Геолошки карактеристики на регионот	28

4.3  Основи хидрогеолошки карактеристики на теренот	29

4.4  Основни тектонски и сеизмотектонски карактеристики на теренот	29

4.5  Карактеристики на локацијата	30

4.6  Карактеристики на областа (предел)	31

4.7  Постојни водни ресурси	32

4.8	Климатски карактеристики во областа и метеорологија	34

4.9  Биодиверзитет (флора, фауна и живеалшта)	36

Биодиверзитет (флора, фауна и живеалшта)	36

4.10  Природни вредности и реткости	41

4.11  Културно наследство	42

4.12  Патна инфраструктура	43

4.13  Социо-економски параметри	44

5.	Влијанијаврзживотнатасредина	46

5.1  Емисии во воздух	47

5.2  Загадување на вода	50

5.3  Создавање отпад	51

5.4  Загадување на почва	54

5.5  Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење	55

5.6  Биодиверзитет (флора и фауна)	58

5.7 Влијанија врз културното наследство	59

5.8Социо-економски влијанија	59

6.	Планзамониторингнауправувањесоживотнатасрединаисоцијалниаспекти (ПМУЖССА﻿)	62

7.	УлогииодговорностизаимплементацијанаПМУЖССА	70

Листа на кратенки

| БП | Банкарска процедура |
| --- | --- |
| ПВЖС | Проценка на влијанието на животната средина |
| ПУЖС | План за управување со животната средина |
| ОЗЖССА | Одделение за заштита на животната средина и социјалните аспекти |
| ИПЖССА | Извештај за проценка на животната средина и социјалните аспекти |
| ПМУЖССА | План за мониторинг на управувањето на животната средина и социјалните аспекти |
| ЕУ | Европска унија |
| ОУМП | Одделение за управување со меѓународни проекти |
| НСТ | Национална стратегија за транспорт |
| ПРМРП | Проект за рехабилитација на магистрални и регионални патишта |
| МЖСПП | Министерство за животна средина и просторно планирање |
| ОД | Оперативна директива |
| ОП | Оперативна политика |
| ЈКП | Јавно комунално претпријатие |
| ЈПДП | Јавно претпријатие за државни патишта |
| ПЗУ | Приватна здравствена установа |
| ЕИП | Единица за имплементација на проектот |
| ЈКП | Јавно Комунално претпријатие |
| РСМ | Република Северна Македонија |
| СБ | Светска банка |

# Извршнорезиме

Проектот за рехабилитација на магистрални и регионални патни правци (NRRRP) е проект кој е поддржан преку заем од Светска Банка.Проектот ја спроведува Националната транспортна стратегија (НТС) на Република Северна Македонија.

Проектот е составен од Националната транспортна стратегија (2007-17) чија намера е подобрување на патната поврзаност со коридорите како национален приоритет по завршувањето на коридорите Х и VIII.Стратегијата ја истакнува важната улога на патиштата при промовирање на  конкурентноста на земјата и хармоничниот развој преку овозможување ефикасно поврзување на националната патна мрежа со коридорите и елиминирање постојните тесни грла.

Проектот го претставува спроведувањето на последната фаза на NRRRP за периодот 2017-2018 и го вклучува следното:

- Подобрување на условите на државната патна мрежа преку рехабилитација на околу 125км од постоечките патишта,

- Зголемување на безбедноста на патиштата преку примена на мерки за подобрување на патната безбедност во сите фази на проектната имплементација

Јавното претпријатие за државни патишта е институцијата која е одговорна за спроведување на проектот.Во рамките на ЈПДП се наоѓа и Единицата за имплементација на проектот (PIU) која е одговорна за спроведување на потребните активности и работи за успешно управување и завршување на Проектот.

Еден од под-проектите од категоријата Б во рамките на проектот на Светска банка за реконструкција на магистралните и регионални патни правци (NRRRP) е рехабилитацијата на патната делница помеѓу Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија (Регионален пат Р1109).

Посебниот Елаборат за заштита на животната средина е составен дел на целокупната проектна документација за активностите за рехабилитација според северномакедонското национално законодавство во областа на заштитата на животната средина, а особено Законот за животна средина ("Службен весник на РМ" бр.53/05, 81/05, 79/06, 101/06, 109/06, 24/07, 159/08, 83/09, 1/10, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 and 99/18).Елаборатот за заштита на животна средина треба да биде одобрен од Администрацијата за животна средина во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).

Според политиката на Светската Банка во однос на оцената на животната средина (OП 4.01), недоброволно преселување (ОП 4.12) и други еколошки и социјални политики, таквите проекти треба да се анализираат за да се утврди потенцијалот на негативните и позитивните влијанија врз животната и социјалната средина и да се избегнат, компензираат и / или ублажат негативните влијанија врз животната средина.

Со цел да се обезбеди усогласеност со животната средина на предложениот проект и да се исполнат барањата на Политиката за заштита на Светската банка, ОП 4.01. за овој проект подготвени се Извештај за оценка на животната средина и Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕСАР), вклучувајќи го Планот за управување со животната средина и општеството и мониторинг (ЕСМСП).Предложените активности за рехабилитација на патната делница меѓу Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија детално се одредуваат со соодветен Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕСАР).

Регионалниот пат Р1109 се наоѓа во југоисточниот дел на Република Северна Македонија, ја претставува врската помеѓу градовите Валандово, Струмица, Богданци и Гевгелија и ги поврзува овие градови со Дојранското Езеро и грчката граница (со Дојран на југоисток, граничен премин Дојран и Гевгелија на југ и граничен премин Богородица).Во предметниот дел се спојуваат населените места Богданци, Струмица, Фурка, Дедели, Стојаково, Ѓавото, Црничани, Дојран, Стари Дојран, Николиќ и други населени места на југоисток од Северна Македонија со автопатот А1 во Гевгелија (граница со Грција на југ и Србија на север) и патот R1105 во Фурка (граница со Грција на југо-исток и во Северна Македонија).Предметната секција го претставува скоро целиот пат Р1109, почнувајќи од Дедели и се движи до Гевгелија во должина од вкупно 23.885 км, со надморска височина од 46 до 249 метри (155 метри на почетокот и 62 метри на крајот од делот) и просек од 2,5%.Претежно се протега во рурална област, освен околу Богданци, каде што поминува низ приградската област како обиколница. Делот ги поврзува трите долини: Валандовската долина, долината што го опкружува езерото Дојран и Гевгелиската долина . Опкружена е во поширока смисла со ридот Плаус од запад, планините Беласица на југоисток и Кожуф на југозапад.

Покрај тоа, поминува низ долината на реката Паљурска и во помала мера низ долината на реката Вардар. Почетната точка на трасата е на раскрсницата Дедели со координати N 41 ° 16'58 "и Е 22 ° 35'56". Крајот на трасата е во Гевгелија со координати N 41 ° 09'08 "и Е 22 ° 31'00".

Потенцијалните влијанија на проектот врз животната средина и опкружувањето се оценуваат во овој Извештај за животна средина и социјални аспекти (ЕСАР), кој е изготвен за да ги задоволи условите на националното законодавство на СевернаМакедонија и заштитата на животната средина и социјалните аспекти на Светската Банка.

Потенцијалните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти како резултат на спроведувањето на проектните активности, т.е. рехабилитацијата на патната делница ќе биде локална, краткорочна и незначителна.Негативните влијанија од проектот ќе се доведат до прифатливи нивоа со спроведување на соодветни мерки за ублажување за време на рехабилитацијата.

Дополнително, рехабилитацијата на патната делница ќе ги подобри техничките услови на патот и со тоа ќе придонесе во безбедноста, брзината, економичноста и удобноста на патниот сообраќај.

# Политика, правна и административна рамка

Процесот на оценување на животната средина е наменет да служи како примарен придонес во процесот на донесување одлуки од страна на северно-македонските власти и Светската банка, кои треба да го одобрат проектот пред да може да се имплементира.

Рамка на Северна Македонија

Република Северна Македонија има развиено целосна правна и институционална рамка за оцена на влијанието врз животната средина. Генерално, оваа рамка е во согласност со постоечките правила и постапки за оценка на влијанието врз животната средина на Светска банка, како и во согласност со ЕУ ОВЖС Директивите.Оцената за влијанието врз животната средина е потребно да се изврши во Македонија за одредени проекти, во согласност со членовите 76-94 од Законот за животна средина на Република Македонија (Службен Весник на РМ бр.53/05, 81/05, 79/06, 101/06, 109/06, 24/07, 159/08, 83/09, 1/10, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18).

Видовите на проекти кои имаат потреба од ОВЖС треба да се утврдат во согласност со член 77 од Законот за животна средина, кои детално се специфицирани во „Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина" (Службен Весник на РМ, бр.74/05). Според оваа Уредба, не е потребна целосна Студија за ОВЖС за проектните активности (само изградбата на новиот автопат и магистрални или регионални патни правци или проширувањето на постоечкиот пат со дополнителни две ленти е предмет на целосна Студија за ОВЖС).

Согласно член 24 од Законот за животна средина за проектните активности за кои не треба да се спроведува постапка за оцена на влијанијата врз животната средина (не треба да се подготви целосна студија за ОВЖС), задолжително е да се подготви Елаборат за заштита на животната средина пред да се започне со спроведувањето на проектот.

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) подготви Правилник за спроведување, скрининг, обем и преглед при оцена на влијанијата врз животната средина во Република Северна Македонија.Намената на овој Правилник е да помогне во толкувањето на законите на ОВЖС со цел истите да може да се применат во пракса.Активностите за рехабилитација кај делницата Дедели–Фурка-Богданци-Гевгелија се опфатени со Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за дејствијата и активностите за кои е задолжително изготвување на Елаборат за заштита на животната средина за кој надлежен орган е Министерството за животна средина и просторно планирање ("Службен весник на РМ "бр.36/12) (XI – Проекти за инфраструктура, 15 – реконструкција на автопати и магистрални патишта до максимум 10км).

Елаборатот за заштита на животната средина е потребен за идентификување и опишување на негативните и позитивните влијанија врз медиумите и областите на животната средина - квалитетот на водата, квалитетот на воздухот, управувањето со отпадот, заштитата од бучава, заштитата на биолошката разновидност, како и социјалните влијанија - подобрување на економијата, сообраќајните услови итн. и за дефинирање соодветни мерки за ублажување за време на активностите за рехабилитација за да се намалат или ублажат влијанијата до прифатливи нивоа.

Политики за заштита на животната средина и социјалните аспекти на Светската Банка

Политиките за заштита на животната средина и социјалните аспекти на Светската Банка се сметаат за темел на поддршката за одржливо намалување на сиромаштијата.Целта на овие политики е да се намали и да се ублажи штетата врз луѓето и нивната околина при процесот на развој.Овие политики даваат насоки за Светска банка и должниците во идентификацијата, подготовката и спроведувањето на програмите и проектите.Оценката на влијанието врз животната средина (ОВЖС) е 1 (една) од 10 (десет) еколошки, социјални и правни заштитни политики на Светска банка.Оценката на влијанието врз животната средина (ОВЖС) се користи за идентификување, избегнување и / или ублажување на потенцијалните негативни влијанија врз животната средина поврзани со активностите со позејмување.Намената на ОВЖС е да се подобри донесувањето на одлуки со цел проектните можности што се разгледуваат да се здрави и одржливи и потенцијално засегнатите лица да се соодветно советувани.Политиката на СБ за оценка на влијанието врз животната средина и препорачаната обработка се опишани во Оперативната политика (ОП) / банкарска постапка (БП) 4.01: Оцена на влијанието врз животната средина.Оваа политика се смета за „чадор“ политика oд политиките за заштита на животната средина на Светската Банка.

За сегашната патна делница меѓу Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија (Регионален пат Р1109) релевантните заштитни политики кои треба да се разгледаат во сите фази на подготовка и планирање се:

- Оперативна политика на оцената за заштита на животната средина (ОП 4.01, 1999, ревидирана април, 2013),

- Оперативна политика за физички културни ресурси (ОП 4.11, 2006),

- Оперативна политика за природните живеалишта (OП 4.04, 2001),

- Политика за пристап до информации (2013).

OП/БП на СБ за недоброволно преселување бара проектите со поддршка од Светска Банка за да се избегне или минимизира принудното земање на земјиштето.Доколку истото не може да се избегне, раселените лица мора да бидат консултирани, да им се надоместат изгубените/ оштетените добра и да помогнат во враќањето или подобрувањето на нивниот животен стандард и живот.

Оперативната политика за природни живеалишта на СБ има за цел да обезбеди декаинфраструктурата, поддржана од Светска Банка и другите развојни проекти, ќе гоземат предвид зачувувањето на биолошката разновидност, како и бројните еколошкипридобивки и производи кои природните живеалишта можат да ги обезбедат назаедницата.

Политиката строго ги ограничува условите според кои проект поддржан одСБ може да ги оштети природните живеалишта, како на пример почвени и водниживеалишта во кои сеуште се присутни автохтони растителни и животински видови.Со оваа политиката всушност се забранува било каква поддршка на Светска Банка запроекти што ќе доведат до значително губење или деградација на природниживеалишта, вклучувајќи ги и оние природни живеалишта кои се:

- Заштитени со закон,

- Официјално предложени за заштита,

- Незаштитени подрачја, но познати по својата висока вредност за конзервација.

Во други (некритични) природни живеалишта, проектите поддржани од Светска Банка можат да предизвикаат значително губење или деградација само кога:

- Не постојат изводливи алтернативни решенија за да се постигнат значителни вкупни придобивки на проктот и

- Во проектот се вклучени прифатливи мерки за ублажување, како што се обештетување на заштитени подрачја.

На ниво на проект, СБ се обидува да се осигура дека неговото кредитно работење е во согласност со меѓународните обврски за заштита на биолошката разновидност.ОВСЖ за СБ треба да ги има предвид влијанијата на предложениот проект врз биодиверзитетот на земјата.

Светска Банка ОП/БП за шумарството има цел да го намали уништувањето на шуми, да ги подобри придонесите во животната средина со пошумените подрачја, промовирање на пошумувањето, намалување на сиромаштијата и да го поттикне економскиот развој.

Политиката на Светска Банка за културна сопственост се заснова на признавање на културните вредности како извори на вредни историски и научни информации, како средства за економски и социјален развој и како составен дел од културниот идентитет и практики на луѓето.Политика на СБ како што е наведено во Оперативната Директива (ОП) 4.50 е да: (а) помагаат во заштитата и унапредувањето на културните добра преку конкретни компоненти на проектот, и (б) да одбие да финансира проекти кои значително го оштетуваат културниот имот и им помагаат само на оние кои се проектирани да ја спречат или минимизираат таквата штета.

# Опис на проектот

Проектот за рехабилитација на магистрални и регионални патни правци (NRRRP) е проект кој е поддржан преку заем од Светска Банка.Проектот ја спроведува Националната транспортна стратегија (НТС) на Република Северна Македонија.

Проектот е составен од Националната транспортна стратегија (2007-17) чија намера е подобрување на патната поврзаност со коридорите како национален приоритет по завршувањето на коридорите Х и VIII.Стратегијата ја истакнува важната улога на патиштата при промовирање на  конкурентноста на земјата и хармоничниот развој преку овозможување ефикасно поврзување на националната патна мрежа со коридорите и елиминирање постојните тесни грла.

Проектот го претставува спроведувањето на последната фаза на NRRRP за периодот 2017-2018 и го вклучува следното:

- Подобрување на условите на државната патна мрежа преку рехабилитација на околу125км од постоечките патишта,

- Зголемување на безбедноста на патиштата преку примена на мерки за подобрување на патната безбедност во сите фази на проектната имплементација,

Јавното претпријатие за државни патишта е институцијата која е одговорна за спроведување на проектот.Во рамките на ЈПДП се наоѓа и Единицата за имплементација на проектот (PIU) која е одговорна за спроведување на потребните активности и работи за успешно управување и завршување на Проектот.

Според идејниот проект, предвидена е рехабилитација на 12 патни правци, една од трасите за рехабилитација е дел од ЛОТ 4: Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија.

Предметнaта секција го претставува речиси целиот пат Р1109, почнувајќи од Дедели и продолжува до Гевгелија. Регионалниот пат Р1109 се наоѓа во југоисточниот дел на Република Северна Македонија, претставува врска помеѓу градовите Валандово, Струмица, Богданци и Гевгелија и ги поврзува овие градови со Дојранското Езеро и грчката граница (во Дојран со југоисточниот граничен премин - Дојран и Гевгелија на југ и граничниот премин Богородица).Се протега низ територијата на четирите општини: Валандово, Дојран, Богданци и Гевгелија.Патната делница има значително сообраќајно и економско значење за патната мрежа во овие четири општини и општо за патната мрежа во Република Северна Македонија.

За овој специфичен пат важно е да се напомене дека овој ESAR се однесува само на 15.8 km од регионалниот пат R1109, односно рехабилитацијата на предметниот дел помеѓу Дедели – Фурка – Богданци – Гевгелија треба да биде извршена во 2 (две) секции, односно:

-	секција 1: реконструкција на постојниот коловоз од km5 + 000 до km14 + 300;

-	секција 2: рехабилитација на постојниот коловоз во делница од km 17+ 500   до km 24 + 000.

* наведените километражи се превземени од Идејниот Проект.

## 3.1 Моменталната сосотојба на патот

На овој потег коловозот е со две сообраќајни ленти со вкупна широчина од околу 6,50m (6,00 - 7,0 m) и банкини од двете страни на патот со просечна широчина од 1,0 m. На деловите од патот каде истиот е во усек, од страната на ископот има ригола и берма, соодветно.

Делницата Дедели - Фурка - Богданци - Гевгелија е долга околу 24 километри. Минува покрај руралните области, но не поминува низ населените места, освен кај делот околу Богданци, каде што ја заобиколува приградската област. Трасата минува низ рамни терени и делумно благи ридски терени, со карактеристични и неповолни кривини.

Според сообраќајната сигнализација и опрема за патишта на регионалниот пат R1109, постојат делови каде што е можно да се направат некои подобрувања.

Првата под-секција (Дедели-Фурка) ја поврзува југоисточната Северна Македонија со грчката граница, граничниот премин Дојран и има преоден карактер. На првата под-секција (Дедели-Фурка), одроните и лизгањето на земјиштето се почести отколку на другите две подсекции (види ја сликата подолу).

Слика 1 Делови од делницата каде што има Одрони и Лизгање на земјиштето (Дедели-Фурка)

Втората под-секција (Фурка-Богданци) има претежно туристички карактер, бидејќи оваа секција ги поврзува околните населби со одмаралиште Паљурци. Крајот на втората под-секција, односно влезот во населбата Богданци, поминува низ приградска област како заобиколен пат.

Третата подсекција (Богданци - Гевгелија) има мешана функција, односно преодна, приградска, туристичка и земјоделска функција. На третата под-секција, од km 14 + 300 до km 23 + 885, делницата е опкружена со земјоделски површини, а земјоделските возила го користат овој пат за пристап до нивите (делот од под-секцијата од km 14 + 300 до km 17 + 500 не е предмет на рехабилитација).

Делницата претежно се наоѓа во руралната област, вон населеното место Богданци, каде што има присуство на ранливи корисници на пат, а недостасуваат пешачки и велосипедски патеки (види ја сликата подолу). Фактот дека товарните возила понекогаш се преоптоварени и премногу големи може да доведе до несреќи во оваа општина, со најсериозни повреди особено во ноќните часови.

Слика 2  R1109 низ населено место Богданци (км 13 + 874 до км 14 + 300)

Со изградбата на пешачките тротоари низ општина Богданци, барем на едната страна од патот, може да се обезбеди безбедна средина за пешаците. Покрај тротоарите во населеното место, треба да се изградат соодветен број пешачки премини и некои мерки за смирување на сообраќајот за да се подобри нивото на безбедност на патот. Безбедносните мрежи треба да бидат дизајнирани и инсталирани.

Сите пристапни патишта на предметната секција го имаат истиот проблем, несоодветната геометрија генерира отсуство на јасен и дефиниран пристап од помалиот пат до главниот патен сообраќај и слабата видливост во зоната на пристап (види слика 3).

Слика 3Раскрсница со недефиниран проток на сообраќај (km 14 + 300)

Треба да се обезбедат водечки знаци за приод кон клучката и треба да се имплементираат стандардни сообраќајни ознаки.Многу делови за паркирање се формирани долж делницата од двете страни на патот. Некои од нив се асфалтирани (паркингот Паљурци на km 10 + 858), но повеќето се направени од возачите и пред јавните служби.

Кај сите од нив има простор за паркирање надвор од патот. Постои недостиг на контрола на пристап и физичко одвојување од коловозот. Ниту еден паркинг простор нема ленти за забрзување / забавување (освен просторот за одмор Паљурци). Големиот проблем со недоволните и нерегулираните подрачја беше препознаен каде одреден број возила беа паркирани долж патот (види ја сликата подолу).

Слика 4Паркинг долж коловозот

Многу јавни и приватни служби кои се наоѓаат покрај патот на подрачјето кај Богданци немаат регулиран и јасен пристап кон патот. Многу често, постојат повеќе пристапни патишта за еден единствен објект (види Слика 5). Ова отсуство на контрола на пристап може да предизвика сообраќајни проблеми.

Слика 5Повеќекратни пристапи на патот

На км 10 + 858 Паљурци има делови за одмор/застанување кои се наоѓаат на двете страни на патот. Одморалиштата се наоѓаат една на друга, што претставува неповолна ситуација во однос на безбедноста на патиштата, бидејќи пешаците претрчуваат по патот.

Слика 6  Простор за застанување/одмор на двете страни од патот (km 10 + 858)

Долж трасата означена е само една автобуска станица, но на несоодветен начин (на km 16 + 040). Автобуската станица е означена само со вертикален знак без соодветна и одделна област за автобуската станица и без хоризонтални ознаки.

Имено, со оглед на околните населени места Дедели, Фурка, Црничани и Стојаково, кои гравитираат кон Богданци (најголемото населено место во нивна близина), логично е да постојат некои автобуски постојки, но тие не може да се препознаат на локацијата.

Запирањето на автобусите на патот, вон автобуските постојки, може да го зголеми ризикот од несреќи (директни судири и судири со пешаци/патници ). Автобуските постојки треба да се идентификуваат и правилно да се обележат, со јасен влез и излез, а пешачките врски треба да се утврдат и обележат.

Моменталната состојба на делницата Дедели - Фурка - Богданци - Гевгелија може да се види во следните слики.

Слика 7  Патна секција R1109, km 5 + 730

Слика 8Патен правец R1109, km 7 + 780

Слика 9Патен правец R1109, km 11+620

Слика 10 Патна секција R1109, km 23+470

На одредени места по должината на делницата има интензивни мрежни пукнатини, дупки, надолжни и попречни пукнатини и колотрази каде што се одредува.Според тоа, неопходно е да се подобри состојбата на коловозот со основна цел да се подигне нивото на безбеден сообраќај и подобрување на социјалната состојба во општините низ кои поминува секцијата.Трасатаминуванизрамнитерени,авонекоиделови е благридскитерен, сокарактеристични и неповолникривини.Со реализацијата на рехабилитацијата (без проширување) на овој пат ќе се овозможат поповолни технички и техничко експлоатациони карактеристики, а оваа патна делница во иднина ќе овозможи брз, економичен, удобен и безбеден транспорт.Со подобрување на карактеристиките на патот, сообраќајната способност и капацитет ќе бидат задоволени.

## 3.2  Технички карактеристики на проектот

Секцијата е лоцирана во југоисточниот дел на Северна Македонија, каде што делот каде што ќе се реализираат активностите за рехабилитација е од км 5 + 000 и км 24 + 000 (според Идејниот проект).За предметната делница Дедели - Фурка - Богданци - Гевгелија, во склоп на регионалниот пат Р1109, задача на Проектната програма е да се даде проектно решение за рехабилитација на постоечкиот регионален пат со потребните: структура, димензии и конструктивни детали за извршување на работите на ниво на Основен Проект.

Наовааделницаодрегионалниотпат Р1109 соПроектот е предвиденарехабилитацијанапостоечкиотколовознапотегодкм 5+000 - км 14+300 и одкм 17+500 - км 24+000, и нивелетсковклупувањеконоколнатапатнамрежакојагравитираоколурегионалниотпат, и генерално, јапратиконфигурацијатанаоколниоттерен. Наовојпотегколовозот е содвесообраќајнилентисовкупнаширочинаодоколу 6,50m (6,00 - 7,0 m) и банкиниоддветестранинапатотсопросечнаширочинаод 1,0 m. Наделовитеодпатоткадеистиот е воусек, одстранатанаископотимаригола и берма, соодветно.

Методологија на истражување и испитување

За подготовка на овој дел од Извештајот, направена е анализа за користење на следниве методи:

- Теренско истражување,

- Тахометрија.

Теренско истражување (т.е. визуелно испитување на коловозната конструкција)

За време на теренското испитување на коловозот, забележани се следните штети:

- мрежести пукнатини и крокодилска кожа,

- подолжни и попречни пукнатини,

- ударни дупки,

- колотрази,

- локални санации,

- локални слегавања

Тахометрија

За утврдување на структурните елементи на постоечката траса и поставувањето на оската, деталната тахометрија на трасата е направена на следниот начин:Поставување оперативен полигонски влак долж целокупната должина на трасата.

Точките на полигонскиот влак се направени од бетонски елементи со одредени димензии кои се кои се вкопани во околниот терен на одредена должина покрај самиот пат односно на растојание не поголемо од 250м.

Потоа оперативниот полигонски влак се измери со своите апсолутни координати и висина во однос на постојаните геодетски точки со своите апсолутни точки X, Y и Z.

По извршеното геодетско мерење на влакот, трасата беше обележана и испитана.Обележувањето на трасата се изведува со поставување челични шајки на левиот и десниот раб на асфалтниот коловоз на секои 10м од секција 1 и 2 и/или црвена мрсна боја.

Со сите извршени геодетски мерења изработена е геодетска постоечка ситуација со примена на софтверска програма за обработка на теренско моделирање.

Елементи на геометриски напречен профил

Елементите на геометрискиот напречен профил се диктирани од постоечката состојба на терен и изнесуваат:

- Сообраќајни ленти	2 x 3,00 m

- Рабни ленти	2 x 0,30 m

- Коловозен профил 	6,60 (7,10) m

- Банкини	2 x 1,00 m

- Ригола	0,75 m

- Берма	0,75 m

- Планум	8,10 (8,60) m

Конкретни и критични напречни профили

Специфичните услови на карактеристичните и критичните напречни профили се одредуваат со геодетското снимање, обработка и презентирање на податоците.

Врз основа на изворните снимени податоци и податоците табелирани во надолжниот профил, проектирани се попречни профили како детални решенија презентирани во размер 1:100 во Основниот Проект.

Ситуациониот план (хоризонтален проект)

Основа за дефинирање на хоризонталното решение т.е осовината на патот е геодетската подлога со користење на постоечкиот коловоз од регионалниот пат Р 1109. Користејки ги снимените точки од геодетските мерења, извршено е “фино” поместување на оската на патот со цел поточно пратење на постојниот коловоз на Р 1109.

Генерално, трасата на предметната делница се протега во правец југоисток - северозапад.

Почетокот на трасата на км 5+500,00 се наоѓа по излез од крстосницата со патен правец Р1105, во близина на н.м. Фурка, додека крајот на рехабилитацијата се наоѓа на км 24+000, во близина на н.м. Гевгелија.

Осовината на патот е водена по средината на постоечкиот пат. Истата е проектирана со правци, при што, во темињата на прекршувањата на истите со прекршни агли поголеми од 3о се проектирани хоризонтални кружни лаци, меѓусебно поврзани со правците со преодни кривини. Оформувањето на кружните лаци е изведено со радиуси.

Сите детали се презентирани во ситуациониот план на трасата во размер 1:1.000. На овие листови се прикажани сите релевантни податоци за проектната геометрија.

Вертикално решение

Вертикалното решение на трасата е дефинирано со линијата на нивелетата, која е одредена како пресек на една вертикална рамнина положена низ оската на патот во ситуација. Во геометриска смисла, нивелетата е составена од правци (угорнини и надолнини на трасата) и вертикални кривини (конвексни и конкавни кривини). Правците на нивелетата се дефинирани со нивните наклони, додека вертикалните кривини се определени со радиусите на закривеност.

Граничните вредности на проектираните елементи се одредени според вознодинамичките, експлотационите и конструктивните критериуми, додека применетите големини се одбрани според правилата за проектирање и теренските услови.

Вертикалното решение на трасата, бидејќи се работи за рехабилитација и реконструкција е условено според проектните услови и постоечката состојба на теренот т.е максимално се прати нивелетата на постоечкиот коловоз.

Откако е дефинирана осовината на постоечкиот коловоз, изработен е надолжниот профил на трасата со линија на терен, односно линија на снимените коти на коловозот.

После извршенето прилагодување на новото витоперење на постоечкиот пат, водејќи сметка за попречниот наклон на постојниот коловоз, како и постоечките услови за одводнување, изработени се напречните профили на патот.

За да се задоволат условите за надградба, извршено е почесто прекршување на нивелетата, односно во зависност од постоечкиот наклон на коловозот.

Подолжните наклони на нивелетата ја пратат постоечката нивелета на патот, додека преломите на нивелетата се заоблени со вертикални кривини.

Преломите кај кои се јавуваат поголеми разлики во наклонот од i=0,3% се вметнуваат соодветни вертикални кривини, како и кај помалите преломи, а заради ускладување кон постоечката нивелета.

Во надолжниот профил, покрај основните податоци кои ги содржи овој прилог за вертикална претстава на теренот и оската на патот, претставени се витоперењето, напречните наклони и котите на лев и десен раб со котите на теренот.

Сите детали кои се предмет на надолжниот профил, презентирани се во надолжниот профил  во размер 1:100/1.000.

Коловозна конструкција

Димензиите за коловозната конструкција се превземени согласно решенијата од Идејниот Проект:

•   Абечки слој АБ11   d = 4 cm.

Бидејќисепредвиденисамоактивностизарехабилитацијазаовојпат, несепредвидуваактивнаобработканасуровининапривременитеградилишта.Градежниотматеријалштоќесекористинемадасеземаодпозајмишта, тукуодкаменоломикоивеќеимаатдобиеноеколошкадозвола (Б ИСКЗ дозвола).СогласноЗаконотзаживотнасредина, оваадозволајаиздаваатлокалнитевластизаживотнасредина и сенадгледуваодстрананаЛокалниотинспекторатзаживотнасредина.Увидотнаеколошкатадозволапо потребаќебидедостапна.

Одводнување

Одводнување на коловозот е предвидено со користење на постоечките елементи за одводнување и расчистување и уредување на канавките и пропустите.

Сообраќајна и техничкаопрема

Врз основа на дефинираните пратечки содржини и сообраќајно-техничка опрема на патот, истите се изработени во посебен сообраќаен проект.

# Основни податоци

## 4.1  Опис на подрачјето околу проектната локација

Активностите за рехабилитација на делницата Дедели-Фурка-Богданци-Гевгелија ќе се одржат во југоисточниот дел на Северна Македонија. Предметниот дел поминува од раскрсницата во населбата Дедели, преку раскрсницата на патот Р1105 со патот Р1109 во населбата Фурка, потоа преку населбата Богданци, до населбата Гевгелија, што може да се види на сликата подолу. Патот не поминува низ населени места, туку е на работ од населбата Богданци.

Слика 11  Потег на предметната делница во С.Македонија

Почетната точка на трасата на патот е на раскрсницата Дедели со координати N 41 ° 16'58 "и Е 22 ° 35'56". Крајот на трасата на патот е во Гевгелија со координати N 41 ° 09'08 "и Е 22 ° 31'00".

Предвидена е рехабилитација на постојниот тротоар од км 5 + 000, па така, првиот дел од предметниот дел, кој е во границите на општината Валандово, нема да се разгледува понатаму. Рехабилитационите активности ќе се одвиваат во три општини: Дојран, Богданци и Гевгелија, во рамките на Јужниот плански регион.

Слика 12 Локација на трите општини: Дојран, Гевгелија и Богданци

ОпштинаДојрансенаоѓапомеѓу 41°13'34.26"севернагеографскаширина и 22° 40'30.34" источнадолжина, на 140 метринадморскависочина. Најуг и исток, општинаДојрансеграничисоГрција, назападсоопштинатаБогданци, а насеверсоопштинаВаландово.

Територијатанаопштинатаопфаќа 13 населениместа, одкоисамоФурка е вонепосреднаблизинанапатоткојќебидерехабилитиран.

ОпштинаБогданцисенаоѓапомеѓу 41°10'49.67"севернагеографскаширина и 22° 34'57.87" источнадолжина, на 65 метринадморскависочина. НајугопштинаБогданцисеграничисоГрција, назападсоопштинаГевгелија, наистоксоопштинаДојран, а насеверсоопштинаВаландово.

ВоопштинаБогданциима 4 населениместа. Патоткојќебидерехабилитиран, поминува по работ од општина Богданци.

ОпштинаГевгелијасенаоѓапомеѓу 41°12'57.07"севернагеографскаширина и 22° 24'8.99" источнадолжина, на 64 m надморскависочина. Најуг, општинаГевгелијасеграничисоГрција, назападсоопштинаКавадарци, наистоксоопштинаБогданци, насеверсоопштинаВаландово, а насеверозападсоопштинаДемирКапија.

ВоопштинаГевгелијаима 17 населениместа. ПатотштоќебидерехабилитиранзавршувавоградотГевгелија, кој е ворамкитенаопштината.

## 4.2  Геолошки карактеристики на регионот

РепубликаСевернаМакедонијаимамногусложенагеолошкаградба. Така, споредгеолошкатаеволуција и геолошкиотсостав, натериторијатанаРепубликаСевернаМакедонијапостојаткарпиодскороситегеолошкиери и периодиодпре-преамбриумдонајмладиоткварталенпериод (видијасликатаподолу).

Слика 13 ГеолошкакартанаРепубликаСевернаМакедонија

Разновидностанагеолошките, релјефните и вегетационитеможности, а особеновлијаниетоначовекот и климатскитеусловиовозможуваатпојаванамногувидовипочви.

Територијатанакојапоминувапредметниоттеренсекарактеризирасобогатствонаразличникарпестимаси, штозначидекагеографските и геолошкитекарактеристикисесосемаразличнивозависностодлитолошкиотсостав. Геолошкиотсостав е разноврсен и богат, такаштоовозможуваексплоатацијанаминералнисуровини. Прво, постојатнеметалнисуровини, првичноодукрасенкамен, коивклучуваат:каменоломи, мермери, гранити, габарови. ДолинатанаГевгелија е подсилновлијаниенамедитеранскатаклимакоја, иакопроменатагинудиситепогодности и можностизаразвојнаопштината. ДојранскотоЕзеро и поширокотоподрачјесенаоѓаатвопограничнитеделовинадвеголемигеотектонскиединици, односнонаграницатамеѓусрпско-македонскиотмасивнаисток и Вардарскатазонаназапад. Теренитенаовојрегионсеизградениодпрекамбриските, палеозојските, мезозојските и неогенскитеседиемнти.

## 4.3  Основи хидрогеолошки карактеристики на теренот

ХидрогеолошкитекарактеристикинадренажнатазонанаДојранскотоЕзеро е одголемозначењезахидролошкиотрежим, бидејќиголемделодводаташтотече и протекуваодезеротосеодвиванаподземнапатека. СоогледнакритериумитенаДојранскиотрегион, серазликуваатдваосновнивиданахидролошкисредини:

• Водонепропустнатасредина е поделенанатригрупи: неврзаниквартерниседименти, цврстизеленишкрилци и сличникарпи, и карбонатникарпи;

• Водонепропуснитекарпинасрединатасенајранливи: делувијаленталог, белгранит, серицит-хлоритскишкрилец, еоценскиконгломерати и други (видислика 14).

Слика 14 ОсновнахудрогеолошкакартанаРепубликаСевернаМакедонија

Одаспектнахидрогеолошките и техно-економскитевредностинаДојранскиотрегионсеидентификуваатчетиривидаводоноснитеслоевиодпрактично и тематскозначење: тиесеводоноснитеслоевивоезерскитеседименти, водоноснитеслоевивопролувијалниседименти, водоноснислоевивомермери и зонанагеотермалниводи.

## 4.4  Основнитектонски и сеизмотектонскикарактеристикинатеренот

Вокорелацијасогеолошкиотразвојнатеренот и геолошкитепроцеси, постојаттектонски и сеизмички-тектонскисвојстванатеренот. Имајќипредвиддекавонајголемделтеренот е покриенсоеоценскиседименти и фрагментиранматеријал, неможедасезабележатнекоизначајнитектонскиструктури (раседи, покривкиитн.).

Истражуваниоттереннаделницата, споредгеотектонскатареонизацијанаРепубликаСевернаМакедонија, е делодВардарскатазонакакопоголемагеотектонскаединица, којаможедасевидинаГеотектонскакарта (видиследнаваслика) којајапокажувагеотектонскареонизацијанадржавата.

Слики 15  Геотектонска реонизација на Република Северна Македонија

Вардарскатазонаспореднејзинататектонскаеволуција е нестабилна, порадикомплекситенастариотпалеозојски и алпскиструктуренпод, совеќенаследнаоригиналнаструктура. Миоценскитеседиментилежатдискордантноврзпостаратаформација и имаатблагмоноклиналенпадконзапад и југозапад. Изнадовиеседиментипостојатседиментинаплиоценвохоризонталнаположба. Тиеимаатдисјугентивнатектоника, а вдолжрседитеимапробоинанајмладитеизливникарпи.

СпоредпостоечкатасеизмолошкамапанаРепубликаСевернаМакедонијазапериоднавраќањеод 500 години (препорачанозааплицирањеспоредЕврокод 8 докреирањетонанационалендокументзаприменавосеизмичкополе), можемедазаклучимедекаобластапопатотсенаоѓаворегионисоинтензитет I = VIIIºMKS (споредскалатанаMercali, Cancani и Zieberg).

Најсилнитедосегазабележаниголемикатастрофивоовааобластсеслучијаво 1931 година. Пооваанесреќа, периодот е релативномирен, освенна 21 декември 1990 година, когасеслучисиленземјотрессојачинаод ML = 5.6 од Richter, соепицентар25 километријужноодГевгелија.

## 4.5  Карактеристики на локацијата

Релјефната структура во пошироката средина која ги опфаќа трите општини е различна бидејќи се среќаваат разни релјефни форми како што се планини, долини итн. Релјефот е претежно ридест и планински, а рамен терен е само околу коритото на реката Вардар.Општините јасно ги дефинираат планинските, ридските и долинските релјефни структури.Подрачјето на општина Гевгелија се одликува со просторни површини од ридски рамни терени, кои се издигаат на околу 600 метри надморска височина, на кои се развиени полу-распространети - делувијални и цементни кафеави почви и планински области од 600-2000 mc во кои доминираат кисело-кафени почви (видете ја сликата подолу).

Слика 16 Педолошка карта на Република Северна Македонија

Природната целина на долината на Гевгелија се протега од северната и од јужната страна на македонско-грчката граница. Рељефот е издробен на бројни ридови, чуки и тумби меѓу кои се широките и плитки долини кои гравитираат кон југ.Најниската надморска височина на реката Вардар е на државната граница 45 м надморска височина и највисоко 88 м надморска височина.

## 4.6  Карактеристики на областа (предел)

Пределот е топографски дефинирана територија која се состои од заемно зависен карактеристичен екосистем кој може да биде или бил предмет на специфични човечки активности.Областа главно се дефинира како  земја што може да се покрие со превземање човечка активност.Површината може да поседува целосно природни карактеристики или да биде целосно променет од човекот и да не покрива природен екосистем.Преку областа се проучува функционирањето на односите меѓу човековата природа и се дефинираат причините за сегашниот изглед и изгледот на екосистемите во областа.

Општините Дојран, Богданци и Гевгелија се наоѓаат на рамен терен со околниот планински масив и се наоѓаат во простор под влијание на медитеранска клима која продира во реката Вардар од Егејското Море. Во општините Дојран, Богданци и Гевгелија, во поширокиот опсег на урбанистичко планирање и во непосредна околина, областа се карактеризира со рамни терени и помали ридови кои се пошумени. Автопатот Е75 поминува низ планинскиот опсег и реката Вардар е во близина.

Подрачјето на општина Гевгелија се карактеризира со површини со следниве содржини: шуми со површина од 28.350 ха, пасишта со површина од 2.652 ха, обработливо земјиште од 7.800 ха. Подрачјето на општината според микрорелјефот се диференцира во следниве комплекси: рамни, наведнати, ридести и планински. Во обичните и коси комплекси главно се одгледуваат  градинарски култури (домати, краставици, пиперки, зелка, кромид и др.), некои индустриски и житни култури, луцерка и интензивни лозја. Во ридското подрачје постојат житни и фуражни култури, полуинтензивни лозја и пасишта. Планинската површина е под шума и пасишта.

По должината на трасата, земјоделското земјиште е доминантен пејсажен елемент, сомешавина од села и локални патишта. Исто така, помали шумски состоини на даб доминираат како заедница. Долж делницата има рурални населби кои се наоѓаат во близина на патот.

## 4.7  Постојни водни ресурси

Наредната слика ја покажува мапата од хидрографската мрежа на Република Северна Македонија со локацијата на речниот слив на реката Вардар каде се наоѓа предметната делница. Реката Вардар е најголемиот воден потенцијал во Република Северна Македонија.

Слика17МапанахидрографскатамрежанаРепубликаСевернаМакедонија

Општина Дојран е сиромашна со водотеци и извори. Побогата со вода е алувиумот на реката Вардар, каде се градат бунари за водоснабдување и наводнување на обработливото земјиште. Во близина на населбата Ѓавато, изградени се бунари за водоснабдување на населението во Богданци и Ѓавато и бунари како дел од проектот "Спас за Дојранското Езеро" за обезбедување на дополнителни количини на вода за Дојранското Езеро.

Реката Вардар тече низ општина Богданци. Од вливот на реката Кованска до реката Вардар, границата на општината главно се движи долж реката Вардар, оставајќи ја на неколку места до местото наречено Лагот, каде што започнува границата со општина Гевгелија. Реката Вардар често се излева од коритото на овој дел.

Подрачјето на општината Гевгелија се простира на дел од сливот на долниот тек на реката Вардар која претставува најзначаен водотек кој ги дренира површинските и подземните води. Поголеми водотеци кои се вливаат во реката Вардар се Сува, Коњска, Мрзенска, Кованска, Зуица, Петрушка и Јаворица река. Притоките на Вардар се релативно маловодни поради што некои од нив преку летото пресушуваат.

Територијата на општината покажува оскудност на изворски и подземни води. Просечната издашност на изворите се движи од 1 до 3 л/сек а извори со поголема издашност не се забележани. Во хидрографската структура влегуваат и акумулациите во Богородица, Топлец, Дос, Калица и други. Општината располага со богати извори на минерална и термоминерална вода. Еден од најпознатите извори на минерална вода се наоѓа на туристичкиот локалитет Смрдлива вода. Додека кај Негорските бањи и во близината на селото Смоквица се наоѓаат богати извори на термоминерална вода.

Во непосредна близина на предметната секција се влева реката Вардар, која поминува низ трасата на предметниот дел пред градот Гевгелија (види слика подолу).

Слика 18 Премин на реката Вардар со предметната секција

## Климатски карактеристики во областа и метеорологија

Климатските карактеристики на трите општини каде што се наоѓа предметниот дел, исто како и карактеристиките на почвата, се погодни за развој на земјоделството. За оваа област, силното влијание на субмедитеранската клима е значајна (види Слика 19). Ова влијание е особено изразено во котлинскиот дел до 300 метри надморска височина, а помалку во ридското подрачје до 600 m. Планинската клима преовладува само во највисоките делови на планината Кожуф. Вкупниот број на сончеви часови годишно изнесува 2392 часа, што може да се спореди со неколку места во близина на Јадранското Море и Медитеранот во целина.

Слика 19КлиматскирегионивоРепубликаСевернаМакедонија

Придобивките од климата се: долг вегетациски период, високи температурни вредности, долги сончеви денови и многу ниска облачност. Негативните влијанија на климата се во режимот и распоредот на врнежите и се поврзани со тоа во режимот на релативна влажност на воздухот. Хидрографските потенцијали поради недоволно искористување се недостапни за наводнување на поголемиот дел од вкупното обработливо земјиште.

Богданското Поле е под влијание намедитеранско и континенталноклиматсковлијание. Тоавлијаниесеодликувасопосебналокалнаклимасоизменетимедитерански и ублажениумереноконтиненталниобележја, којасеманифестирапрекудостатоплилета и релативностуденизими. Оваподрачјесопросечнагодишнатемператураод 14,2оС спаѓамеѓунајтоплитево Р. Македонија. Летатасекарактеризираатсовисокивредностинамаксималнитетемператури. Најтополмесец е јулисопросечнамесечнатемператураод 25оС. Летнататоплинапродолжува и вомесецсептември. Среднатавредностнатемпературатавотритезимскимесеци е 4,7оС. Режимотнаврнежите е подмедитеранскоклиматсковлијание. Летнитемесецисесомалаколичинанаврнежи, а максимумотпаѓаводоцнитеесенскимесеци. Просечнатагодишнасуманаврнежиизнесува 711 мм. Врнежитесеглавнооддожд, додекаврнежитеодснегсемали, снежниотпокривач е сопросечногодишнотраењеод 6 дена.

ПросечнатагодишнатемпературавоГевгелијаизнесува 14,3°С.Најстуден месецвогодината е јануарисопросечнатемператураод 3,2°С, а најтопол е јулисопросечнатемепретаураод 25,7°С.Просечната годишнасуманаврнежиизнесува 745,2 мм3. Распоредотнаврнежитене е рамномерен, најмногугиимавоесен, а најмалкуволето.Просечниотбројнаденовисоснежниврнежиизнесува 8,3 денови.Просечнатавлажностнавоздухотизнесува 71-72%, возима 81-82%, а волетосеспуштадо 56%. Маглитевопросторотнаопштинатасереткапојава. Просечниотбројнаденовисомаглаизнесува 16,4. Маглитесејавуваатвоесенските и зимскитемесеци, а најизразенисеводекемврисо 3,3 денови. НајизразенисеветровитеВардарец и Југ. Вардарецотсејавуваодсеверен, а Југодјугоисточенправец.

## 4.9  Биодиверзитет (флора, фауна и живеалшта)

## Биодиверзитет (флора, фауна и живеалшта)

Природни живеалишта

Дабови шуми

Унгарски дабови шуми (Quercetum frainetto-cerris)

Референца за типови живеалишта (според класификацијата на ЕУНИС) G1.76 Термофилнабалканско-анатолискашума

Дабови шуми - G1.762 Хелено‐моезиски[Quercus frainetto] шуми Референца за EU HD Анекс I: нема

Референца заCoE BC Res. No. 4 1996: 41.7 Термофилни и супра-Медитеранскидабовишуми

Главни карактеристики:Шумите со цер, заедно со дабови-габерови шуми припаѓаат на зонобиом од субмедитерански балкански шуми, генерално листопадни шуми и грмушки.Овие шуми најчесто се развиваат во длабоки почви на силикат, а понекогаш и карбонатен супстрат. Типична фитоценоза еQuercetumfrainetto-cerrismacedonicumOberd. emend. H-t. Се наоѓа нависочинскиотпојаспомеѓу 400 и 700 метри, нападинитесоекспозицијанасевероисток, север и северозапад (Слика 17). Вооваашумаречисиподеднаквозастапенисе: Италјанскиот даб (Quercus frainetto) и даб благун (Quercus pubescens), а ретко на поотворени живеалишта се среќава и даб-цер (Quercus cerris). Воделотнадрвјатапокрајовиевидовиможеретко дасенајдат и индивидуалнидрвја како што се Fraxinus ornus и Sorbustorminalis.

Флора- најважнитерастителнивидови:Quercus frainetto, Q. cerris, Q. pubescens, Acer campestre, Acer tataricum, Carpinusorientalis, Crataegusmonogyna, Fraxinus ornus, Prunus spinosa, Pyrus piraster, Sorbus torminalis, Cornus mas, Corylus avellana, Sambucus nigra , Rubus discolor, Clematis vitalba, Prunus vulgaris, Ostryacarpinifolia, Juniperusoxycedrus, Evonymusverrucosa, Geranium sanguineum, Euphorbia cyparissias, Asparugusacutifolius, Hieraciumpilosella, Digitalis lanata, Lathyrusvenetus, Festuca heterophylla, Melicauniflora, Symphytum tuberosum, Anemone apenina, Primula acaulis, Aremoniaagrimonoides, Viola alba, Cyclamen neapolitanum, Veronica chamaedrysитн.

Воделотнагрмушкитекакопочестивидовисе:Rosa arvensis, Rosa canina, Cytisus nigricans, Cytisushirsitus, Cornus mas,и др. Поспецифични видови наприземна вегетацијасе: Lathyruslaxiflorus, Lathyrusniger, Helleborusodorus, Trifoliumpignantii, Luzulaforsteri, Poanemoralis, Poa pratensis, Geumurbanum, Sileneitalica, Primula vulgaris, Potentilla micrantha, Veronica chamaedrys итн.

Габи– Постои значителен број на лигниколни и териколни габи. Најчестите се: Armillaria mellea, Boletus aestivalis, Cantharelluscibarius, Clitocybegibba, Hydnumrepandum, Lactariuszonarius, Stereumhirsutum, Trameteshirsutaи T. versicolor. Одгабитекоиформираат микоризасодаб,присутни се: Boletus aereus B. luridus, B. quelletii, Hygrophoruschrysodon, Lactariuspiperatus, RussulacyanoxanthaиXerocomuschrysentheron. Некои лигниколни видови како што се: Polyporusarcularius, Daedaleaquercina, Exidiatruncata, Hapalopilusrutilans, Hymenochaeterubiginosa, Radulomycesmolaris, PeniophoraquercinaиVuilleminiacomedensчесто може да се најдат какосапробинападнатигранки и пенушкиодлистопаднидрвјаи другилистопаднидрвја.

Фауна - Најважнитепретставницинацицачисе следниве видови:Vulpes vulpes, Canis lupus, Melesmeles, Martes foina, Mustela nivalis, Mustela putorius, Lepus europaeus, Apodemusflavicollis, Apodemussylvicollis, Glisglis.

Птици- авифауната  е претставенаодмногукарактеристичнивидови:Turdusmerula, Turdusviscivorus, Garrulus glandarius, Buteo buteo, Erithacusrubecula, Parus major.

Водоземци и влекачи- херпетофауна е претставенасорелативноголембројвидови: Rana dalmatina, Bufobufo, Bufoviridis, Coluberjugularis, Anguis fragilis, Podarcismuralis, Podarciserhardiirivetti, Lacerta viridis, Ablepharuskitaibeli, Testudo graeca, Testudo hermanni.

Без’рбетници– најважните видови инсекти се следните:Myaschalybaeus, Carabusintricatus, Carabus violaceus, Carabusconvexus, Molopsrufipes, Harpalusserripes, Harpalusdimidiatus, Amara aenea, Calathusfuscipes, Calathusmelanocephalus.

Деградирани Унгарски дабови шуми (Quercetum frainetto-cerris)

Референца кон EUNIS живеалишта: G1.76 Балканско-анатолските термофилни [Quercus] шуми

- G1.762 Хелено‐моезиски [Quercus frainetto] шуми

и: Референца кон EUNIS живеалишта: F5.16 Термофилна (Quercus ) шума Референца кон ЕУ HD Анекс I: нема Референца кон CoE BC Res. No. 4 1996: нема

Главни карактеристики: Воодноснафлората, фауната и габите, оваживеалиште е идентичносопретходното. Процесотнадеградација, што е резултатнапрекумернаексплоатацијанашумите; постојатспецифичнивидовинатревниповршини.

Земјоделскоземјиште

Земјоделските површини главно се карактеризираат со помали или поголеми парцели со насади на монокултура. Агро-екосистемите долж патниот коридор главно се претставени со парцели на низини, полиња, овоштарници и насади, првенствено со монокултури (ориз, сончоглед, пченка, тутун, грозје, овошје и сл.).

Ниви и полиња

Референца на Директивата на живеалиштата: Нема посебна референца

Референца на Палеарктични живеалишта: 82 земјоделски култури

Главникарактеристики: Полињата и нивитевообластанапредвидениотпатенкоридорглавносепретставенисожитни и земјоделскикултури. Одиндустрискитерастенијанајчестозастапен е тутунот, а честосесреќаваат и нивисожитнирастенија, особенопченка и пченица. Плантажитенамонокултуриимаатпомалавредностнабиоразновидностотколкуиндивидуалнитеполиња. Монотипичнатаструктураназаедницата, еколошкитеусловиконтролираниодчовекот, соупотребанапестициди и фертилизатори, годиктираатразвојотнабиоценозатасомаларазновидностнавидови. Заразликаодекономскотозначењенанивите, нивнотозначењезабиодиверзитетот е многумало. Некоиполињасеподеленисомеѓисоставениодразличнивидовигрмушки и овошнидрвја, меѓукоинајчестисе: Morus spp., Pyrus spp., Populus spp., Robiniapseudoacaciaи Juglans regia.

Фунги- некоипечуркисекарактеристичнизаразличнивидовиземјоделскоземјиште, какоштосе: Agaricushortensis, Coprinus spp., Anelariasemiovata, Volvariellaspeciosaetc.

Цицачи– најчесто се среќаваат: еж (Erinaceus concolor), крт (Talpaeuropea),  јужнаполјанка (Microtus guentheri), блатниотглушец (Apodemusagrarius), шумскиотглушец (Apodemussylvaticus), домашен глушец (Mus domesticus), куна (Martes foina), македонски глушец (Mus macedonicus), див зајак (Lepus europeus), лисица (Vulpes vulpes), јазовец (Melesmeles).

Птици- честоможедасенајдатнекоивидовиптицикако: Melanocoryphacalandra,Galeridacristata, Oenanthe oenanthe, а многудругивидовигикористатзанесење.

Влекачи- оваживеалиште е богатосовидовикои се сличнинаониеодсоседнитеживеалишта.

Овоштарници

Референца на Директивата на живеалиштата: Нема посебна референца

Референца на Палаерактични живеалишта: 83.15 Овоштарници.

Главни карактеристики: Овоштарницитевопатниоткоридорсепретставенисо насади одцреши и сливи. Овоштарницитевоблизинанаселата и населбитесенаменетиглавнозаиндивидуалнаупотреба и дрвјатасесоразличнаголемина и старост. Најчестивидовиовошнидрвјасецреши, сливи, бадеми и кајсии.

Фунги – присутнисесличнивидовикаковополињата и нивите.

Фауна- составотнафаунатавоовоштарниците е идентиченсоонојкојгинаселуваситевидовиземјоделскоземјиште.  Најпретставителнисевидовитеод Scolytidae коиживеатвошумите и коратанакултивиранитедрвјавоовоштарниците (Scolytusmaliнајаболковитедрвја, S. amygdaliна Amygdalus communis и др.).

Цицачи – немакарактеристичнивидови

Птици – карактеристичнивидовинема, нокаконајчестисе: сојка (Garrulus glandarius), трнарче (Cardueliscarduelis), златенќос (Oriolusoriolus), сколовранец (Sturnus vulgaris) итн.

Влекачи – вооваживеалиштедоаѓаатодсоседнитехабитати, а можатдасенајдатжелки, гуштери и змии.

Водоземци – немакарактеристичниводоземци.

Без’рбетници – одпеперуткитезастапенисе:Iphiclidespodalirius, Pyrgusmalvae, Aglaisio, Melanargiagalathea, Maniolajurtina, Pontiaedusa, Plebeiusagestis, Melitaea phoebe, Erynnistages, Lycaenaphleas, Pyrgus alveus, Vanessa cardui, Pieris brassicae, P. mannii, Polyomatusicarus, а одтркачитечестисе: Amara aenea, Calathusmelanocephalus, Carabuscoriaceuscerisyi, Harpalusaffinis, Harpalusrufipes, Harpalusserripes, Harpalustardusand Poeciluscupreus.

Руралнинаселби (села)

Референца на Директивата на живеалиштата: Нема посебна референца

Референца на Палаерактични живеалишта 84.4 Рурални мозаици

Главни карактеристики:селатадолжпатниоткоридор Фурка и Дедели секарактеризираатсоруралникарактеристики. Поправило, куќитевоовиеселасеопкруженисомалиградини и овоштарници. Овиеусловиовозможуваатразвојнаразновиднаприроднавегетација, како и присуствонамногуживотни. Покрајкултурните и декоративнивидови, вегетацијата е главнопретставенаодрастенијакоисенаоѓаатвососеднитебиотопи, какоштосерудералнитерастенија и шумски видови.

Дистрибуцијавоподрачјетонакоридорот: Руралнотоподрачјенизкоепоминувапатниоткоридор е селотоЗвегор.

Цицачи- богатствотосозеленчук, добиток и живинагоправиселотоповолноживеалиштезацицачи, како и затревопасни и месојадни животни. Најчести видови се: верверичка (Sciurus vulgaris), жолтогрлестглушец (Apodemusflavicollis), шумскиотглушец(Apodemussylvaticus), блатниотглушец(Apodemusagrarius),  полв (Glisglis), black rat (Rattus rattus), домашниотглушец(Mus domesticus), лисица (Vulpes vulpes), ласици (Mustela nivalis, Mustela putorius), куна (Martes foina), јазовец (Melesmeles), дива мачка (Felissylvestris).

Птици - постојатвидовикоисеповрзанисоантропогениживеалишта: Pica pica, Corvusmonedula, Corvus comix, Corvuscorax, Passer domesticus, Passer montanus, Ciconia ciconia, Falco tinnunculus, Columba livia, Streptopeliadecaocto, Tyto alba, Otusscops, Athene noctua, Asiootus, Hirundorustica, Hirundodaurica, Delichonurbica, Sylvia atricapilla, Parus caeruleus, Parus major, Oriolusoriolus and Passer hispaniolensis.

Водоземци и влекачи-руралнитенаселбисеповолниживеалиштазаводоземци и влекачи. Може да се најдат малиоттритон(Lissotriton vulgaris), жабиRana dalmatina, Bombinavariegata, Bufobufo, HylaarboreaиPelophylaxridibundus. Од влекачите: желка (Eurotestudohermanni), гуштери (Lacerta erhardii, Podarcismuralis, Lacerta trilineata, Lacerta viridis) ипоскок (Viperaammodytes).

Без’рбетници-оваживеалиште е многуповолноживеалиштезапеперутки. Типични и најчестивидови се:Lycaenavirgaureae, L. tityrus, Polyommatusbelargus, P. icarus, Leptideasinapis, Plebeiusargus, Pieris brassicae, P. napi, Coenonymphapapmphilus, C. arcania, Maniolajurtina, Argynnispaphia, Satyriumacaciae, Coliascrocea, Arethusanaarethusa, Nymphalispolychloros, Erebia medusa, Vanessa cardui, V. atalanta, Cupido osiris, Erynnistages, Polygonia c-album, Pseudophilotesvicrama, Hamearislucina, Pyrgus alveus, Aglaisurticae, Aporia crategi.Фаунатанатркачи е сличнанаонааназемјоделскитеповршини (полиња, овоштарници, лозовинасади). Чести видовисе:Amara aenea, Calathusmelanocephalus, Calathusfuscipes, Microlestesfissuralis, Harpalusserripes, HarpalusrufipesиPoeciluscupreus.

Био-коридори

Биокоридоритеповрзуваатразличниделовиодедноживеалиштеовозможувајќислободнодвижењенаживотните и растенијатанизнего. Овадвижењеможедабидеваженфакторзаопстанокнамногувидовивоодноснапроменитевоначинотнакористењеназемјиштето и климатскитепромени. Нивнатафункција е зачувувањенавиталнитееколошкиодносипрекуодржувањенаповрзаностапомеѓустаништата и популациитенавидовите. Биокоридоритеовозможуваатдневни, периодични и сезонскидвижења имиграциинаразличниживотинскивидови, како и распространувањенарастенијата.

ПатотДедели-Фурка-Богданци-Гевгелијанепретставувазаканазабиолошкатаразновидностворегионотподсегашнотонивонасообраќај (стапкатанасмртностнапатиштата) и не е тесногрло.

Заштитениподрачја

Како што е прикажано на следнава слика, нема национално или (предложено) меѓународно заштитено подрачје во проектната област.

Слика 20 Заштитени подрачја (национални паркови, строг природен резерват и некои природни споменици), IBA, IPA, PBA

## 4.10Природнивредности и реткости

Општина Дојран се наоѓа на брегот на Дојранското Езеро, преку која општината граничи со Република Грција од источната страна, сместена помеѓу планините Беласица (1.883 м. Надморска височина) од север, планината Круша (860 м над ниво на море) од исток и Карабалија (697 метри надморска височина) од запад.

Според категоризацијата на заштитените подрачја со Законот за заштита на природата ("Службен весник на РМ" бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 63/13, 63/16), Дојранското Езеро спаѓа во категоријата III - Споменик на природата. Дојранското Езеро е заштитено подрачје со меѓународно признат статус - Споменик на природата - Рамсарско место (2008), меѓутоа поради тоа што трасата е оддалечена од него влијанија од проектните активности нема да има.

Активностите за рехабилитација ќе бидат имплементирани на постоечкиот пат, каде што се предвидени само активности за рехабилитација без проширување. На локацијата и во неговата околина нема заштитени шуми или споменици на природата кои можат да бидат засегнати од проектните активности.  Како резултат на тоа, активностите на проектот нема да имаат влијание врз споменици на природата или локалитетите.

## 4.11Културнонаследство

Во селото Дедели, каде што започнува секцијата, се наоѓаат следниве археолошки локалитети:

• Дедели, некропола од железна доба (види ја сликата подолу),Некрополата била пронајдена во текот на Првата светска војна во 1917 година, кога биле пронајдени 6 богати аристократски гробови. За време на археолошките ископувања во периодот 1978-1986 година се откриени и документирани вкупно 91 гробишта. Археолошкиот материјал од гробовите беше: керамика, накит и оружје. Некрополата била користена во периодот од VII до VI век п.н.е. Ова беше најразвиениот период, кога населението ја засили економијата со металургија. Овие популации биле едно од племињата на Јужна Пајонија, најверојатно племето Дерони.

Слика 21 Дедели, село Дедели

• Пирин Чешма, топилница од бакар од римски период,

• Кешме Јани, населба од римски и доцноантички период.

Активностите за рехабилитација ќе се одвиваат 5 км после селото Дедели и оваа област богата со археолошки локалитети нема да биде погодена од предвидените активности.Општините Дојран, Богданци и Гевгелија имаат богато културно наследство. Во овие општини има регистрирано многу археолошки локалитети од праисториски, римски, доцноантички и средновековни периоди.Во општина Дојран, во селото Фурка, се наоѓаат следниве археолошки локалитети од средниот век:

• Аниште, населба и некропола,

• Деволски мост, мост,

• Манастир, сакрален објект,

• Црвеница, населба.

Во општина Богданци се наоѓаат следниве археолошки локалитети:

• Борданов Камен, населба од римски период,

• Света Гора, населба и некропола од доцноантичкиот период,

• Тумба, некропола од доцноантичкиот период.

Во општина Гевгелија најзначајните археолошки локалитети се:

• Вардарски рид, населба и некропола од енеолитски и римски период,

Населбата се наоѓа на источниот дел од градот Гевгелија, на десниот брег на реката Вардар. Оваа населба има и ѕидини. Населбата има 16 слоеви, кои припаѓаат на 4 населени места: Доцноархаичен период (крајот на VI и почетокот на V век п.н.е.) претставен со некропола; Класичен период (V-IV п.н.е.) презентиран со архитектура од населено место; нова населба со многу згради; Средновековен период претставен со некрополи. Секоја од овие населби е разновидна за нивната архитектура и археолошки наоѓалишта. Населбата била најразвиена во текот на V и IV век п.н.е.

Слика 22  Вардарски рид

• Раул, некропола од римски период,

• Сува Река - Парагон, некропола од железна доба.

Религиозни предмети од православен и католички карактер (цркви и манастири) во рамките на секцијата се следните:

• Света Богородица, православна црква во Фурка,

• Св. Атанасиј Велики, православна црква во Богданци,

• Свети Кирил и Методиј, католичка црква во Богданци,

• Св. Спас, православна црква во Гевгелија,

• Свети Кирил и Методиј, православна црква во Гевгелија.

## 4.12Патна инфраструктура

СпоредпатнатамрежаЈугоисточниотрегион, кадештосенаоѓапредметниотдел, иманајмаладолжинаналокалнапатнамрежаод 957 км. ГолемотозначењезатранзитивностанатритепредметниопштиниимасообраќајнатаврскасоРепубликаГрцијапрекуграничниотпреминБогородица и меѓународниотавтопат (А1) прекуГевгелиско-Валандовскатадолина. Патот А1 поминуваодграничниотпреминсо Р. Србија ("Табановце") - Куманово - Велес - Неготино - ДемирКапија - Гевгелија - граниченпреминсоРепубликаГрција ("Богородица").

Регионалните патишта кои ги поврзуваат општините со остатокот од земјата се прикажани во следната табела:

Табела 1 Регионални патишта што ги поврзуваат општините

| Регионален пат категорија I | Релација |
| --- | --- |
| R1105 | Давидово (врска соP1102) – Удово (врска соA1) – Валандово– Раброво– Дојран – граниченпреминсо Р. Грција(Сретеново) и секција Стар Дојран– граниченпреминсо Р. Грција(Николиќ) |
| R1109 | Гевгелија (врска со A1) – Богданци – Фурка (врска со R1105) |

## 4.13  Социо-економски параметри

Популација

ВоопштинаДојранима 3.426 жители, согустинананаселеностод 26,53 жит./km2. ПатоткојќебидерехабилитирапоминувавоблизинанаселотоФурка и населениетовоовасело е 570 жители.ВоопштинаБогданциима 8.707 жители, согустинананаселеностод 76.02 жит./km2. ВонаселбатаБогданци, која е ворамкитенапредметнатаобласт (патоткој е предметзарехабилитацијаминувапорабовитеoдопштинатаБогданци) има 6.011 жители.

ВоопштинаГевгелијаима 22.988 жители, согустинананаселеностод 47.55 жит./km2. ВоградотГевгелија, кадештозавршуваделницата, има 15.685 жители.

Образование

Образовниот процес во општина Дојран се одвива во образовни институции:

- Предучилишна - една градинка "Кокиче" - Дојран,

- Основно образование:

• Седум редовни основни училишта од 1 до 4 одделение се одвиваат во училиштата во: Нов Дојран, Стар Дојран, Николиќ, Фурка, Црничани, Ѓопцели и Куртамзали, додека од 5 до 8 одделение само во Нов Дојран.

Образовниот процес во општина Богданци се одвива во следниве образовни институции:

- Основно образование:

• Две општински основни училишта: "Петар Мусев" - општина Богданци и "Кирил и Методиј" – населено место Стојаково и

• Две регионални основни училишта.

- Средно образование:

• Општинско средно училиште, гимназија "Богданци".

Образовниот процес во општина Гевгелија се одвива во следниве образовни институции:

- Предучилишно - една државна градинка "Детска радост" со 5 клони: "Цветови" и "Сончoглед" - град Гевгелија, една градинка во населено место Негорци и една во населено место Миравци и "Малоте Штркче" - населено место Богородица,

- Основно образование: 5 општински основни училишта (од кои едно музичко основно училиште): "Владо Кантарџиев" - град Гевгелија, "Крсте Мисирков" - град Гевгелија, музичко училиште "Васо Карајанов" - град Гевгелија, "Климент Охридски "- населено место Миравци," Ристо Шуклев "- населено место Негорци,

- Средно образование:

•  Средношколски центар "Јосиф Јосифовски" - град Гевгелија.

Здравствени институции

Здравствената заштита во општина Богданци се обезбедува во Здравствениот дом во Богданци. Во населените места Стојаково, Селемли и Ѓавато се врши во здравствена амбуланта.

ЈЗУ Општа болница - град Гевгелија, ЈЗУ Здравствен дом - град Гевгелија, ЈЗУ Невропсихијатриска болница - населено место Негорци и приватни лекари.

Индустриски објекти

Поради географската положба, природните ресурси, културата и традицијата, како и постојните објекти, главните активности во општина Дојран се туристичката индустрија, лозарството, градинарството и тутунот. Развојните трендови се однесуваат на развојот на сточарството, браварската, градежната и други индустрии.

Во општина Богданци постојат неколку стопански субјекти. Во општината има неколку текстилни фабрики (лесна текстилна индустрија). Постои капацитет за преработка на млеко и производство на млечни производи. Постои и фабрика за преработка и зачувување на земјоделски производи, како и објект за производство на производи за лична хигиена.

Во градот Гевгелија постојат неколку индустриски зони: Југозапад - Запад, Ракита, Деленица, Блокотехна и Технолошко инвестициона и развојна зона во Прдејци. Во овие индустриски зони 95% од индустриските капацитети во општината се концентрирани во областа на текстилната и прехранбената индустрија, како и во индустријата за пластика.

Индустриските капацитети кои се наоѓаат во близина на предметната делница може да бидат позитивно економски погодени од проектните активности.

# Влијанија врз животната средина

Извештајот за заштита на животната средина и социјални аспекти е направен со цел да се лоцира и утврди постоењето на потенцијални негативни влијанија врз животната средина како резултат на проектните активности кои ќе продолжат со рехабилитација на делницатаДедели–Фурка-Богданци-Гевгелија.Активностите за рехабилитација ќе бидат имплементирани на постоечкиот пат, каде што се предвидени само активности за рехабилитација без проширување.Влијанијата врз животната средина од ваков тип поради проектните активности, се појавуваат за време на сите три фази:

- Подготвителна фаза – подготовка на теренот за конструктивната фаза,

- Конструктивна фаза – рехабилитиација на делницата,

- Оперативна фаза (сообраќајот на трасата и одржувањето на истата во функционална состојба, навремено отстранување на неправилностите – дефектите).

По рехабилитацијата на делницата не се очекува конкретна промена во интензитетот на сообраќајот.Ова резултира и во иста оперативна фаза како и моменталната состојба.Затоа, управувањетосоживотнатасрединавоподготвителната фаза и рехабилитација е главнатасодржинанаовојИзвештајзаоценанаживотнатасредина и социјалнитеаспекти.

Подготвителна фаза – гивклучуваситеподготвителниактивностипредпочетокотнаактивноститезарехабилитацијанаделницата. Подготвителнатафазаимакраткотраење, подготовканатеренотзафазатанарехабилитација. Оваафаза еограниченавотраење и зависиоддинамичкиотпланзаизведувањенаградежнитеактивности, а воистовремезависиодвременскитеуслови и конфигурацијатанатеренот. Истотака, вооваафазаќесепреземаатиницијалнимеркизазаштитанаживотнатасредина: организирањенадвижење и работанаградежнимашини, какои поставувањесоодветниконтејнеризасобирањенаотпад.

Во подготвителната и конструктивната фаза т.е. за време на рехабилитацијата на делницата Дедели–Фурка-Богданци-Гевгелијасе очекуваат следниве емисии:

1. Влијанија врз воздухот:фугитивна емисија на прашина од чистење на зеленило (дрвја и грмушки) на двете страни на патиштата и чистење на пропустите, рововите, риголите; фугитивна емисија на прашина од градежни активности за време на товарење и истоварување на земјениот отпад и отпадот при уривање, процеси на орапавување на коловозот / уривање (отстранување на слој од коловозната конструкцијата) и отстранување на постојниот асфалтен слој, издувни гасови од градежни машини и транспортни возила, фугитивни емисии на испарливи органски соединенија;

2. Влијанија врз вода:комунални отпадни води произведени од страна на градежните работници и атмосферските отпадни води, истекување на гориво, нафта и мазива и загадување на почвата и подземните води, и доколку отпадот не се управува соодветно, тие исто така може да ја загадат почвата и подземните води;

3. Влијание врз животната средина поради производството на отпад:органски биоразградлив отпад и земја од чистење на теренот, комунален отпад и отпад од градежништво и при рушење, и на крај загадена почва и подземни води од гориво, нафта и мазива во случај на несреќи и истекување;

4. Влијанија врз почвата:од отпадните води и отпадоците (ако не се управуваат соодветно) и од опасните супстанции ако се случуваат несреќи и истекување на гориво, нафта и мазива;

5. Влијанија од бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење:бучава и вибрации од работата на градежните машини;

6. Влијанија врз биолошката разновидност (флора и фауна) - влијание врз биолошката разновидност (нарушување на фауната).

Во фазата на експлоатација на делницата или во оперативната фаза се очекуваат следниве емисии:

1. Влијанија врз воздухот - емисии од мобилни извори на загадување (возила);

2. Влијанија врз водата и почвата - атмосферска вода;

3. Влијанија од бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење - бучава и вибрации од работата на возилата.

## 5.1  Емисии во воздух

За време на подготвителната фаза се очекуваат следните влијнија врз животната средина:

- Појава на фугитивни емисии на прашина при чистење на теренот (зеленило (дрвја и грмушки) на двете страни од патот);

- Издувни гасови од градежните машини и транспортните возила

Конструктивната фаза е фаза во која ќе се изведуваат активностите за рехабилитација.Се очекуваат следните влијнија врз животната средина:

- Појава на фугитивна емисија на прашина за време на товарење и истоварување на земјениот отпад и отпадот при уривање, процеси на орапавување на коловозот / уривање (отстранување на слој од коловозната конструкцијата) и отстранување на постојниот асфалтен слој;

- За време на примената на асфалт ќе настанат фугитивни емисии на испарливи органски соединенија;

- Емисија на издувни гасови од градежните машини и транспортните возила;

Во фазата на експлоатација на делницата или во оперативната фаза, се очекуваат следниве емисии:

- Емисии на гасови од мобилни извори на загадување (возила);

Зголемените емисии во воздухот ќе се појават во текот на подготвителната и конструктивната фаза на проектот поради работата на градежните машини и камиони, чистењето на теренот (дрвја и грмушки) и чистењето на пропустите, рововите, риголите, како и процесите на рехабилитација - орапавување на коловозот или уривање и отстранување на постојниот асфалтен слој и изградба на нови слоеви на асфалт – бетонски слоеви.Издувните гасови кои се испуштаат како резултат на согорувањето на горивата во градежната машинерија и камиони обично се составени од следните загадувачи:SO2, NOx, CO, PM10, не согорени јаглеводороди, бензен и други ароматични јаглеводороди.Количините на издувните гасови и видот на загадувачи ќе зависат од квалитетот на искористеното гориво, состојбата во која се наоѓаат камионите и градежните машини, како и времетраењето на нивната активност.

Гасовите и загадувачите се емитираат во амбиентниот воздух преку системот за отстранување на отпадни гасови од возила и градежни машини на самото место.Количината и составот на издувните гасови зависи од неколку параметри, како што се видот и староста на возилото, ефикасноста на возилото, видот на искористеното гориво, карактеристики на горивото во дистрибутивната мрежа, присуството на адитиви, степенот на согорување на гориво, итн.

SO2, CO2, H2O и ароматични јаглеводороди настануваат за време на целосното согорување на горивото, додека СО, јаглеводороди, суспендирана прашина итн. се јавуваат при нецелосното согорување на горивото.

За време на долгорочната изложеност на овие токсични супстанции, тие имаат негативен ефект врз здравјето на луѓето.Геоморфолошките и временските услови влијаат врз концентрацијата на емитирани загадувачки материи во воздухот, односно на загадувањето на амбиентниот воздух во регионот.

Во следната табела се прикажани граничните вредности на загадувачите од градежните машини, во согласност со Директивата 97/68 / EC:

Табела 2 Гранични вредности за загадувачи кои се емитираат од градежните машини (Директива 97/68/EC)

| Моќност на моторот | CO (g/kWh) | HC(g/kWh) | NOx (g/kWh) | PT(PM) (g/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 ≤ P ≤ 560 | 5.0 | 1.3 | 9.2 | 0.54 |
| 75 ≤ P ≤ 130 | 5.0 | 1.3 | 9.2 | 0.7 |
| 37 ≤ P ≤ 75 | 6.5 | 1.3 | 9.2 | 0.85 |

За време на рехабилитацијата на предметната делница, прашинатагенериранаодстрананамеханичкитеинтервенциинатранспортната механизација и насогорувањетонамашинизагориво, завременаградежнитеработи,влијаенаблиска и далечнаживотнатасрединавозависностодголеминатаначестичките(аеродинамичендијаметар) и метеоролошкитеуслови.Влијаниетонафугитивнитеемисиинапрашинагенерираназавременаградежнатафазаќебидезајакнатазаедносоемисиитеодградежнатамеханизација.

Фината прашина односно вдишливите честички со дијаметар D≤2.5µm кои ќе се создаваатпри согорување на горивото кај моторните возила се пренесуваат на поголема далечина иимаат хемиски состав, односно содржат органски соединенија и тешки метали, кој влијаенегативно на здравјето на човекот и на околината.

Во следната табела се дадени гранични вредности и маргина на толеранција засуспендирана прашина со дијаметар до 10 микрометри РМ10  и 2,5 микрометриPM2,5, според Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (“Службен Весник на РМ”бр. 50/05).

Table 3Ограничувања и маргинанатолеранцијазасуспендиранапрашина PM10 и PM2,5

| Загадувачка супстанца | Просечен период | Гранични вредности | Дозволенброј на надминувања вотекотна годината |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24 часа | 50 μg/m3 | 35 |
|  | 1 година | 40 μg/m3 | 0 |
| PM2,5 | 1 година | 25 μg/m3 | 0 |

Влијанијата од фугитивната емисија на испарливи органски компоненти од нанесување наасфалтната мешавина ќе имаат помало влијание поради тоа што овиесоединенија се лесно испарливи и кратко време се задржуваат во воздухот.

Сите емисии во воздухот ќе бидат локално и навремено ограничени.Со оглед на конфигурацијата на теренот не се очекува голема дисперзија на загадувачите. Бидејќи квалитетот на воздухот во областа каде што активностите за рехабилитација ќе се одвиваат е добар, доколку се спроведат препораките од Планот за управување со животната средина (ЕМП), не се очекуваат значителни влијанија од емисиите во воздухот во подготвителната и конструктивната фаза.

За време на експлоатацијата на патот, ќе бидат предизвикани емисии во воздухот од издувните гасови од возилата што ќе се користат на патот.Составот на издувните гасови ќе биде сличен на оние што се емитираат во конструктивната фаза:SO2, NOx, CO, PM10, не согорени јаглеводороди, бензен и други ароматични јаглеводороди.Составот и количините ќе зависи од видот на горивата и техничката коректност на возилата што ќе го користат патот.Имајќи предвид дека не се очекува зголемување на интензитетот на сообраќајот, се смета дека емисиите во воздухот од оперативната фаза се исти како и сегашните.

## 5.2  Загадување на вода

Загадувањето на водите за време на рехабилитацијата на делницата може да биде физичко, хемиско и биолошко.

Физичкото загадување е докажано со присуство на цврсти честички од остатоци од земја, песок, цврсти честички од триење на гумите, остатоци од катастрофи итн. Физичкото загадување од течен материјал значи присуство на масти и масла.Цврстите честички се таложат во риголите и во каналите за одвод откако ќе се отстранат од патната површината, при што може да ги заглават, додека мастите и маслата пливаат на површината и стигнуваат до реципиентот.Потоа тие создаваат филм кој го спречува снабдувањето со кислород во водотекот, што пак го спречува нормалниот развој на био-светот во реципиентот.

Хемиското загадување е резултат на распаѓањето на загадувачите во воздухот.Тие загадувачи доаѓаат од издувните гасови од градежните машини и возилата.Хемиското загадување може да се види како силно кисел, слабо кисел, неутрален медиум и сите варијации од силно алкален до силно кисел медиум.

Билошкото загадување е последица од распаѓањето на органиските материјали кои се користат како храна од страна на различни микроорганизми.Тие можат да бидат резултат од отпадот од храна од несовесни учесници во сообраќајот, од лисја расфрлани од ветрот и други биоразградливи отпадоци, пердуви или друг материјал присутен во блиската околина.

Механичките нечистотии предизвикани од измивање на земјата со силен дожд и проток на површински води ќе предизвикаат пополнување на дното и нејасност на водите, со што ќе се намали навлегувањето на светлината во поголеми длабочини и ќе се променат условите за живот во изданокот.Промената на квалитетот на површинските и подземните води може да влијае на вообичаеното користење на водата за различни цели од страна на населението и индустриските капацитети.

Најопасните загадувачи на површинските и подземните води се тешко разградливите компоненти на органска материја и штетните метали.

Камповите за работниците и местата за одржување и чистење на механизацијата се потенцијални загадувачи, преку фекалните отпадни води, цврстиот отпад и несоодветното одржување и чистење на механизацијата.

При извршувањето на градежните активности можно е да се емитираат атмосферските води и незначително количество санитарни води кои ќе го произведуваат вработените при одржувањето на хигиената.

Во текот на градежните активности, вработените ќе произведуваат отпадни води додека одржуваат хигиена (миење на раце) и освежување во летниот период.Количината на произведена отпадна вода ќе е минимална.

Загадување на подземните води може да се случат во случај на несреќа.Сите овие негативни влијанија кои може да се појават за време на рехабилитацијата на делницата ќе бидат минимизирани за сите мерки кои ќе бидат соодветно испланирани со Планот за мониторинг како составен дел од проектната документација за остварување на проектот.

Најблискиот водотек до трасата е реката Вардаркоја поминува низ предметната секција пред градот Гевгелија.

Со цел да се избегне загадување на водата треба да се следат препораките наведени во ЕМП.

## 5.3  Создавање отпад

Управувањето со отпадот е еден од најсериозните еколошки проблеми во земјата. Редовната служба за собирање на отпадот е ограничена само на урбаните средини, додека кај многу рурални населби се посветува многу малку внимание, 70% од вкупното урбано население добива редовна услуга за собирање отпад, додека само 20% од населението во руралните средини е покриено со услугата.

Управувањето со комуналниот отпад е во целосна надлежност на локалната самоуправа; тоа е директно поврзано со планските документи за користење на локалното земјиште и треба да биде во согласност со националните стратешки документи - Националниот план за управување со отпад и Националната стратегија за управување со отпад и други документи со кои се планира негово управување.

Соодветното управување со отпадот, според општоприфатените меѓународни норми, ќе го намали влијанието на отпадот врз почвата (преку неконтролирано депонирање на отпадот), подземните води (директно загадени со тек на времето од неправилно управување со отпадот) и воздухот (преку согорувањето на отпадот на отворен простор).Во случај на несреќи и истекување, горниот слој на почвата може да се контаминира со гориво, масло и мазива, што ќе претставува опасен отпад, но доколку се води соодветно нема да се контаминира почвата и подземните води.

Јавно комунално претпријатие (ЈКП) "Комуналец-Полин" - Дојран е одговорно за собирање и отстранување на комуналниот отпад за населените места во општина Дојран.

ВоопштинаБогданци, одговорното ЈКП засобирање и депонирањенакомуналниототпад е комуналнопретпријатие "КомуналнаЧистота" - Богданци, а воградотГевгелија, кадештозавршуваделницата, одговорно ЈКП засобирање и депонирањенакомуналниототпад е комуналнотопретпријатие "Комуналец" - Гевгелија.

Подготвителна и конструктивна фаза

Биоразградлив отпад (дробина од гранки, лисја, корени, почва итн.) ќе бидат произведени за време на подготвителните активности.Овој тип на отпад не треба да заврши во тековите на водата, бидејќи неговото распаѓање би предизвикало еутрофикација на водата од реките, во случајот најблиската река Вардар.

За време на подготвителната фаза и рехабилитацијата на патната делница, мешовитиот комунален отпад ќе биде создаден од работниците.При самиот процес на рехабилитација на делницата Дедели–Фурка-Богданци-Гевгелија, ќе се генерира мешан комунален отпад од работниците и отпад како резултат на градежните активности. Градежниот отпад во овој случај е инертен отпад, освен ако не се појават битуменски супстанции што содржат катран; исто така ќе се генерира и биоразградлив отпад; опасен отпад.

Инертниот отпад (во случајот е асфалтен отпад од гребење) не предизвикува хемиско загадување на животната средина, но влијае врз пределот.

Опасниот отпад ќе се состои главно од нафтени продукти, мазива и масла за возилата и градежните машини, битуменски супстанции што содржат катран, како и употребени пакувања на овие супстанции.Опасниот отпад, ако не е правилно ракуван и депониран, предизвикува загадување на сите медиуми на животната средина, особено почвата, водата и подземните води, и има токсични ефекти врз дивиот свет.

Цврстиот и течниот отпад кој го предизвикуваат работниците ќе биде составен од биоразградлив отпад од храна, пластика, хартија, стакло, метал и фекална материја.Доколку овој вид на отпад не се управува правилно, тоа ќе предизвика загадување и негативно визуелно влијание врз локацијата.

Генераторите на отпад, во најголема можна мерка, ќе го избегнат создавањето на отпад и ќе ги намалат штетните ефекти на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Оперативна фаза

Во оперативната фаза на патот можно е генерирање на отпад кој ќе се јави како резултат на чистење на пропустите (земја, камења, органски отпад и сл.) и отпад од одржување на патниот правец во исправна состојба – пополнување дупки и сл. Создавањето цврст отпад во оваа фаза може да настане од луѓе кои ќе го користат патот, а истиот ќе биде цврст комунален отпад.Сите можни видови отпад во оваа фаза ја претставуваат моменталната состојба, и според тоа, не се очекуваат промени во создавањето на отпадот и, следствено, отпадот од оваа фаза не се зема предвид кога станува збор за неговото создавање и влијание врз медиумите.

Следната табела ги прикажува видовите на отпад и количини кои ќе се генерираат за време на подготвителната и конструктивната фаза и како ќе се управуваат.

Табела 4 Видови отпад и количина

| Фаза | Реден број | Вид на отпад | Број од листата на видови на отпад (Службен Весник на РМ, бр. 100/2005) | Количина на отпад на годишно ниво, прикажано во тони и литри | Начин на управување со отпад (обработка, складирање, пренос, отстранување и сл.) | Назив на правнто лице кое го третира отпадот и локацијата каде што се отстранува (депонијата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготвителна и конструктивна фаза | 1 | Мешовит комунален отпад | 20 03 01 | Не може да се одреди | Привремено отстранување на ПВЦ ќеси се до нивно отстранување во контејнери во непосредна близина | ЈКП на општината |
|  | 2 | Органски отпад | 20 02 01 | N/A | Врз основа на количината што може да се депонира или може да се користи за компостирање според стратегијата на општинитеДојран, Богданци и Гевгелија | ЈКП на општината |
|  | 3 | Загадена почва од можно истекување на гориво, нафта и масти од механизацијата | 17 05 05* | N/A | Да се управува со загадената почва како со опасен отпад (веднаш да се отстрани контаминираната почва, да се складира одделно како опасен отпад и да се предаде на компанија која поседува дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад согласно Законот за управување со отпад | Компанија која поседува соодветна лиценца според Законот за управување со отпад |
|  | 4 | Инертен отпад – отпад од уривање (асфалтен отпад од гребење) | 17 03 02 | N/A | Ре-употреба во договор со ЈКП | ЈКП на општината |

* Опасен отпад според Листата на видови отпад ("Службен весник на РМ" бр.100/05)

За управување на различни видови отпад, потребно е потпишување на Договор со лиценцирани компании за управување со специфичен отпад согласно Законот за управување со отпад.

## 5.4  Загадување на почва

Влијанијата врз почвата за време на процесот на рехабилитација на делницата Дедели–Фурка-Богданци-Гевгелија се очекуваат да бидат незначителни, бидејќи проширувањето на предметната делница не е предвидено и е постоечки пат на кој се одвиваше интензивен сообраќај во минатото.

Ефектите врз почвата предизвикани од сообраќајот во текот на делницата се предизвикани од одредена деградација, како и:салинација, намалување на содржината на органски материјал, губење на биолошка разновидност на почвата итн.

Подготвителна и конструктивна фаза

Ваквите влијанија врз квалитетот на почвата за време на подготвителната фаза и при рехабилитација на патот произлегуваат од градежните активности кои се дел од оваа фаза и може да се очекуваат од:

- Несоодветно управување со отпадна вода и отпад,

- Истекување на горива, масла и мазива од градежни машини, кои, покрај влијанието врз почвата, со нивно прелевање и филтрирање низ почвата, резултираат со загадување на подземните води.

Во случај на истекување на маслото од градежната машинерија, потребно е да се постапи во согласност со Законот за управување со отпад ("Службен весник на Република Македонија" бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 09/11, 123/12 and 163/13), т.е. неопходно е да се ископа контаминираната почва и да се третира како опасен отпад и да се преземат сите неопходни мерки за да се спречи таквото протекување, или кога тоа не е можно, да се ограничи влијанието врз животната средина.

Оперативна фаза

Не се очекуваат големи влијанија врз почвата за време на експлоатацијата на патот.Влијанијата врз почвата во оваа фаза ќе се појават од издувните гасови од возилата на патот, како и од остатоците од бензин, нафта и мазива.Овие влијанија се директно условени од бројот на возила што ќе поминуваат на патот, техничките услови на возилото, како и квалитетот на употребените горива.Загадување на подземната вода и почвата може да се случи при несреќи и итни случаеви.

## 5.5  Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

Според Законот за заштита од бучава во животната средина (Службен Весник на РМ, бр.79/07 и 163/13), бучавата во животната средина може да биде предизвикана од несакани или штетни надворешни звуци создадени од човечки активности наметнати од блиската околина и кои предизвикуваат непријатност и малтретирање, емитирани преку транспортни средства, патен, железнички и воздушен сообраќај.

Бучавата и вибрациите што ќе се појават за време на рехабилитацијата на делницата се појавуваат како резултат на работата на градежните машини кои ќе бидат ангажирани за време на подготвителната и конструктивната фаза.

Во подготвителната и конструктивната фаза, за време на расчистувањето на теренот и процесот на рехабилитација на патната делница Дедели–Фурка-Богданци-Гевгелија, ќе се надминат максимално дозволените нивоа на бучава.Градежни машини и возила кои предизвикуваат интензитет на бучавата (во зависност од обемот и времетраењето на градежните активности) околу 85 dB кај изворот, додека дисперзијата на звукот зависи од временските услови (брзина на ветерот, влажност, притисок на воздух), морфологија, моќ на апсорпција на вегетацијата и други фактори чии разлики придонесуваат за потешкотии во предвидување на интензитетот на бучава на различни растојанија од изворот на бучава.

Метеоролошките услови имаат големо влијание врз интензитетот на бучавата и вибрациите.На вибрации влијаат правецот и брзината на ветерот, додека на ширењето на звукот влијаат брзината на ветерот и температурата како функција на висината и конфигурацијата на теренот.Се чини дека ветерот го зголемува интензитетот на звукот, што е речиси секогаш во насока на ветрот.Влијанието на ветерот врз интензитетот на бучавата е најголемо во зимскиот период.

За влијанието на бучавата врз животната средина, од суштинско значење е локацијата на делницата Дедели–Фурка-Богданци-Гевгелија и оддалеченоста од најблиските рецептори - живеалишта итн.

Граничните вредности за основните показатели на бучавата во животната средина се утврдени во Правилникот за нивоата на бучава ("Службен весник на Република Македонија" бр.147/08).

Со оглед на фактот дека станува збор за веќе постоечки пат, бучавата што се емитува за време на извршувањето на градежните активности за рехабилитација нема значително да влијае врз околното население.Во текот на спроведувањето на активностите ќе се појават вибрации, првенствено предизвикани од движењето на градежните и транспортните машини, но тие ќе бидат од привремен карактер и локално во непосредна близина на планираната траса за градежните активности.

Видот на изворите што произведуваат бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење со информации за нивниот интензитет се дадени во следната табела:

Табела 5 Листа на извори на бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

| Извор на емисија | Вид на емисија (бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење) | Опрема – уред со опис на максимална моќност | Емитиран интензитет на бучава (dB) изразен преку индексната вредност на опремата | Интензитет на вибрации и нејонизирачко емитување на зрачење | Периоди на емисии (број на часови по ден) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тешки возила (градежна машинерија) | Бучава | Булдожер, багер, камиони за пренос на материјали | 85 dB | / | 8 |

Интензитетот на бучавата и нејзиното влијание врз животната средина ќе зависи од обемот и времетраењето на градежните активности.

Граничните вредности за основните показатели на бучавата во животната средина се дефинирани со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава ("Службен весник на РМ" бр.147/08). Според степенот на заштита од бучава, граничните вредности за основните показатели за бучава во животната средина предизвикани од различни извори не треба да бидат повисоки од:

Табела 6 Ниво на бучава по подрачје

| Подрачје според степенот на заштита од бучава | Ниво на бучава изразено во dB (A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ld | Lv | Ln |
| Подрачје од прв степен | 50 | 50 | 40 |
| Подрачјеод втор степен | 55 | 55 | 45 |
| Подрачје од трет степен | 60 | 60 | 55 |
| Подрачјеод четврт степен | 70 | 70 | 60 |

Легенда:

-Ld - ден (период од 07:00 h до 19:00 h),

-Lv – вечер (период од 19:00 h до 23:00 h),

-Ln – ноќ (период од 23:00 h до 07:00 h).

Подрачјата според степенот на заштита од бучава се дефинирани во Правилникот за локации на мерни станици и мерни места ("Службен весник на РМ" бр.120/08).

- Подрачјето од I степен на заштита од бучава е област наменета за туризам и рекреација, околини во близина на болници, области на национални паркови и природни резервати.

- Подрачје од II степен на заштита од бучава е област која првенствено е наменета за престој, односно станбен простор, зони во близина на објекти наменети за образовна дејност, објекти за социјална заштита наменети за сместување на деца и стари лица, објекти за основна здравствена заштита, игралишта и јавни паркови, јавни простории со зеленило и рекреативна област, локални паркови.

- Подрачје од III степен на заштита од бучава е област каде што се дозволени активности во околината и помалку се зема предвид бучавата:трговско-деловно-станбен простор, наменет и за сместување, односно површина со објекти со заштитени простори, занаетчиски и сродни производствени активности (мешовита област), подрачје наменето за земјоделски активности и јавни центри за административни, комерцијални, услужни и угостителски активности

- Подрачје од IV степен на заштита од бучава е област каде што се дозволени активности во околината, каде што може да има бучава, области без станови, наменети за индустриски и занаетчиски или други слични производствени активности, транспортни активности, активности за складирање, сервисни и комунални дејности кои предизвикуваат поголема бучава.

Според податоците од литературата и компаративната анализа се заклучува дека нивото на бучава во фазата на изградба ќе ги надмине граничните вредности на бучавата и ќе предизвика негативно влијание врз животната средина.Интензитетот на бучавата и нејзиното влијание врз животната средина ќе зависи од обемот и времетраењето на градежните активности.

Предметната патна делница припаѓа во подрачје од III степен на заштита од бучава што е област каде што се дозволени активности во околината и помалку се зема предвид бучавата:трговско-деловно-станбен простор, наменет и за сместување, односно површина со објекти со заштитени простори, занаетчиски и сродни производствени активности (мешовита област), подрачје наменето за земјоделски активности и јавни центри за административни, комерцијални, услужни и угостителски активности.

За време на експлоатацијата на патот, бучавата ќе биде создадена од возилото кое ќе се движи на патот.Со оглед на тоа што не се очекува зголемување на интензитетот на сообраќајот, а абразијата помеѓу тркалата и коловозот ќе се намали, се очекува намалување на нивото на бучава во текот на оперативната фаза.

## 5.6  Биодиверзитет (флора и фауна)

Со спроведувањето на планираните проектни активности долж делот ќе се појават некои влијанија врз околната флора и фауна.Овие влијанија се очекува да се појават во подготвителната, конструктивната и оперативната фаза.

Во подготвителната фаза, за време на активностите за подготовка на теренот и негово правилно расчистување, нема да има уништување на вегетацискиот појас кој моментално постои во непосредна близина на патот (поголемиот број на живеалишта се обработливо земјиште).Поради употребата на градежните машини во подготвителната и конструктивната фаза се очекува зголемен интензитет на бучава и вибрации и зголемени количини на емитирани издувни гасови, емисија на прашина која ќе предизвика влијание врз околната флора и фауна. Меѓутоа, со мерките за заштита, планот за мониторинг во рамките на планот за заштита на животната средина подготвени од страна на изведувачот, врз основа на проектна документација, овие влијанија ќе бидат минимизирани.

Бучава, вибрации и емисии на издувни гасови од горивата се влијанија кои сигурно ќе се појават во оперативната фаза.Сепак, важно е да се спомене дека влијанијата кои се очекуваат за време на оперативната фаза веќе се присутни и се случуваат за време на користењето на предметната делница.Важно е да се напомене дека ниту една заштитена област не е забележана долж делницата и не е преминат ниту еден био-коридор.

За да се ублажат индиректните влијанија (загадување на воздухот, почвата и бучавата, управување со отпад итн.) треба да се имплементираат препораките дадени во EMП.

## 5.7 Влијанијаврзкултурнотонаследство

Напредметнитеделовинапатот и нивнатанепосреднаоколинанемазначаенспоменикнакултураташтобиможеледабидатзасегнатиодпроектнитеактивности. Од планиранитепроектниактивностидолжделницатанемадасепојаватнекоивлијанијаврзоколнотокултурнонаследство.

Сепак, вотекотнаподготвителната, конструктивна и оперативнафазасеочекувадасепојаватнекоиситнивлијанија. Воподготвителнатафаза, завременаактивноститезаподготовканатеренот и неговоправилнорасчистување, немадаимауништувањенакултурнотонаследство. Порадиупотребатанаградежнимашинивоподготвителна и конструктивнафаза, сеочекувазголеменинтензитетнабучава и вибрации, штоможедапредизвикамаловлијаниеврзоколнотокултурнонаследство, носомеркизазаштита, планзамониторингвопланотзазаштитанаживотнатасрединаподготвенодИзведувач, врзоснованапроектнадокументација, овиевлијанијаќебидатминимизирани.

Бучава, вибрации и емисииодиздувнигасовиодвозилата севлијанијакоисигурноќесепојаватвооперативнатафаза. Но, важно е дасеспоменедекавлијанијатакоисеочекуваатзавременаоперативнатафазавеќесеприсутни и сеслучуваатзавременакористењетонаделницата. Задасеублажатиндиректнитевлијанија (загадувањенавоздухот, почвата и бучавата, управувањесоотпадитн.), Требадасеимплементираатпрепоракитедадениво EMP.

Активноститезарехабилитацијаќебидатимплементиранинапостоечкипат, кадештосепредвиденисамоактивностизарехабилитацијабезпроширување. Следствено, проектнитеактивностинемадаимаатвлијаниеврзблискотокултурнонаследство.

## 5.8Социо-економскивлијанија

ПредвидениотпатзарехабилитацијазапочнувавоблизинанаселотоФурка, гозаобиколуваградотБогданци и завршувавоградотГевгелија. ПредвиденитеградежниактивностизарехабилитацијаќебидатограниченисамонаодредениделовиподелницатаДедели - Фурка - Богданци - Гевгелија, а несепредвидениактивностикоиќепредизвикаатпроменикоиседиректноповрзанисонаселенитеместа (застапувањенаконверзијаназемјоделскоземјиште), коибипромениленачиннаживотналокалнотонаселение и дасоздадатзначителнидемографскипромени и влијанија.

Социо-економскиотаспектвотекотнапроцесотнарехабилитацијанемадапредизвиканегативнивлијанија, порадифактотштопроектот е поврзансорехабилитацијаворамкитенапостоечкитедимензиинапатот. Проширувањенаделницатане е предвидено, такаштонемадаимаактивностизауривањедолжтрасата, како и пренаменаназемјоделскоземјиште и променивопејзажот. Важно е дасеимапредвиддеканемапотребаодоткупназемјиштеилидислокацијанакојбилообјект.

Позитивнисоцио-економскиефектисеочекуваатпоспроведувањетонаградежнитеактивности и пуштањетовоработанаделоткојќесенадгради и рехабилитира.

Проектотимапозитивновлијаниеврзопштеството, особеноводелотнаекономскиотживотназаедницата и средината. Рехабилитацијатанапатотќеовозможипобрз и побезбеденпристапдоситеместавоопштината, штопозитивноќевлијаеврзтранспортниотсектор, земјоделството и другитеекономскисекторикоисеворазвој и врзкоисетемелиидниотекономскиразвојнаопштината. Подобрувањетонаусловитенапатотнајверојатноќејазголемибрзинатанавозилата. Вотојконтекст е многукориснодасеспоменепотребатадасеистакнатбезбедноснитепрашања (односнодасеподобратсообраќајнитеуслови и дасезголемибезбедноставосообраќајот).

Рехабилитираниотпатќеимовозможинажителитеголемпристапдолокалнитеуслуги, какоштосездравственатазаштита, образовнитеинституции, центритезасоцијалнаработакоијапокриваатобластанатрите општини: Дојран,Богданци и Гевгелија.

Вклучувањето и континуиранатаинтеракцијасоразличнитегрупиназасегнатистранисеклучнизазголемувањенаприфаќањетонапланиранитемерки и занивноуспешноспроведување. Јавностабешепоканетадаучествувавопроцесотнапроизводствонаклучнитеелементиводокументацијатазаовојпроект. Целтанапроцесотнаконсултации е дасеинформирајавностазапланиранатарехабилитација и дасесобератповратниинформацииодпретставницитеналокалнатасамоуправа, жителите и особенозаинтересиранитестрани (нивнитепотреби, перцепции и мислењаповрзанисопроектот).

Јавните и особенозасегнатитестраниќеможатдајакористатпостапкатазапоплаки. Ситеинформациивоврскасопостапкатазапоплакиќебидатширокораспространетизапредметнатаопштина и засегнаталокалнавласт.

ЈПДП е навистинапосветенонапримање и одговарањенаситекоментариилипоплаки, биловербалноилиписменововрскасоПроектот. ЈПДП препознавадекаконсултациитесетековенпроцес и можедасепојаватразличнипроблемикогапроектотќепреминевофазанаизградба. Ситекоментари и жалбиќебидатпрепратени и обработениододговорнотолицеодслужбитена ЈПДП:

Г-ѓаСашкаБогдановскаАјцева

Тел: + 389 (0) 78 330 297

Е-пошта: saska@roads.org.mk

Адреса: Јавнопретпријатиезадржавнипатишта

ДамеГруев 14, 1000 Скопје, РепубликаСевернаМакедонија

Веб: www.roads.org.mk

Времетонаодговорнапоплакиќебидевосогласностсонационалнотозаконодавствозаоваатема. КоментаритезаПроектот и жалбитеможатдаседостават и доодговорнотолицезаконтактодопштинитеДојран, Богданци и општинаГевгелија:

ОпштинаДојран

Тел: + 389 (0)34 225 278

Е-пошта:www.opstinadojran.gov.mk

1487Стар Дојран

РепубликаСевернаМакедонија

ОпштинаБогданци

Тел: + 389 (0)34 222 333

+ 389 (0)34 221 077

Е-пошта: www.bogdanci.gov.mk

1484Богданци

РепубликаСевернаМакедонија

ОпштинаГевгелија

Тел: + 389 (0)34 213 843

Е-пошта:www.gevgelija.gov.mk

1480Гевгелија

РепубликаСевернаМакедонија

СепрепорачуваситепоплакидагиобработиКомисијакојаќебидесоставенаоднајмалкутрилица: претставницинаИнвеститорот (ЈПДП), локалнатасамоуправа и локалнотонаселение. Имињата и информациитезаконтактнаовластенителицаод ЈПДП и општинататребадабидатнаведени и натаблитекоисепоставуваатпредпочетокотнаградежнитеактивности. Нажителитенаопштинитеимсепрепорачувадаизбератлицезадолженозапоплакитеодстранананивнотосело. Локалнитежителиќеможатдагидоставатсвоитекоментари и жалбидотоаназначенолице. КакоделодКомисијата, тоалицеистотакатребадаинформиразатекотнапостапкатазапоплаки.

Податоцитезаконтактнапроектнатаканцеларијанаизведувачот, истотака, ќебидатдостапнизајавноста. Покрајовојдокумент, сеутврдуваат и главнитеформалниосновизаподнесувањенакоментари и жалбикоиседиректноилииндиректноповрзанисопроектот.

Другитежалбивоврскасовлијаниетоврзживотнатасредина и социјалнатасрединаќебидатвнесенивоевиденцијатазажалби.

Образецотзажалби (намакедонски и англискијазик) ќебидедостапеннавеб-страницатаwww.roads.org.mk а ситезасегнатиопштиниќедобијатпретходноиспечатениобрасцизадабидатлеснодостапнизајавноста. Механизмотзажалбиќебидевоспоставен и завработенитевоградежнитекомпании (какопосебенсистем).

ЈПДП ќегоследицелиотпроцеснакоментари и жалби и информациитеќебидатпренесенивосоодветнитеизвештаи, коиќебидатподготвени и објавенинавеб-страницата. ЈПДП е обврзандаодговоринаситеприговориспоредпостапкитепропишанивонационалнотозаконодавство.

Восвоитежалби, засегнатитестраниможатдајаискористатправнатапомошпредвиденасосеверно-македонскаталегислатива.

- Планзамониторингнауправувањесоживотнатасрединаисоцијалниаспекти (ПМУЖССА﻿)

ГлавнитеактивностизаублажувањесеопишанивоПланотзамониторингнауправувањетосоживотнатасредина и социјалнитеаспекти ПМУЖССА) даденвоТабела7 и Табела 8.

Планотзамониторингнауправувањетосоживотнатасредина и социјалнитеаспектигиидентификувавлијанијатаврзживотнатасрединазавременаподготвителнатафаза и фазатанаизградба - фазанарехабилитација, меркизаублажување и одговорностизаспроведувањенамеркитезаублажување.

Ублажувањето е интеграленделодевалуацијатанавлијанието. Бараподобриначинизапреземањеактивности, такаштонегативнитевлијанијасеелиминираатилиминимизираат.

Табела7Планзауправувањесоживотнатасредина и социјалнитеаспекти

| Фаза | Проблем. | Меркизаублажување | Одговорност | Коментари | Индикативнитрошоци (евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | Безбедноствосообраќајот | - Информациизајавностазаактивноститезарехабилитација, - Постапказаобезбедувањесоодветниинформативнизнацинапатот. | Изведувач | / | 1.000€ |
| Подготовка | Здравје и безбедност | - Поставувањемобилнитоалетидолжтрасата и потпишувањенадоговорсоовластенакомпанија. | Изведувач | / | 300€ |
| Рехабилитација | Безбедноствосообраќајот Управувањенасообраќајот Поставувањенасообраќајнизнаци | - Обезбедувањесоодветнасигнализација, - Знацизабезбедноствосообраќајот, - Обележувањеналицатазаконтроланасообраќајот. | Изведувач | ПланотзауправувањесосообраќајотгоизготвуваИзведувачот и гоодобруваМинистерствотозавнатрешниработи. | 2.000€ |
| Рехабилитација | Здравје и безбедност при работа | - Меркитеодподготвениот и ревидиранПланзабезбедност и здравјеприработазапривременимобилниградилиштаќесеспроведуваатзавременафазатанареабилитација. | Изведувач | Да се назначи менаџерзаздравје и безбедност и заштитанаживотнатасредина | 3.000€ |
| Рехабилитација | Загадувањенавоздухот Емисијанафугитивнапрашина, емисијанаиздувнигасовиодградежнамеханизација | - Употребанастандардизиранигоривазамеханизација, - Минимизирањенаемисиитепрекуредовнопрскањесоводазавременаградежнитеработи, - Користењенатехничкиисправнимашини, - - Планирањенатрасататоварење и истоварувањезадасенамалипотрошувачкатанагориво и емисиитенагасовиодиспарливигасови, - Избегнувањеработанамашинитевот.н. „неактивен“ начиннаработа, исклучетејамеханизацијатакогане е неопходна, - Покривањенавозилаташтопревезуваатцврстматеријал, - ИмплементацијанаПланзауправувањесосообраќајот. | Изведувач | / | 2.000€ |
| Рехабилитација | Потенцијалнозагадувањенапочвата и подземнитеводиконтаминацијанаповршинскатавода | - Обезбедувањеминималнаголеминанаградилиштето, - Прекинувањенаградежнитеактивностивослучајнанеконтролираноистурањенагориво, нафта, масла и другихемикалии, посипувањесопесок и отстранувањеназагадениотпочвенслој. Загадениотпочвенслојќесетретиракакоопасенотпад, - Ставањемобилнитоалетинаодредениместадолжделот и склучувањедоговорисокомпанијаташтоќегипреземе и исчисти, - Перењетонаградежнатамеханизацијатребадасевршинасоодветналокација, - Правилноракувањесомасла, нафта, гориво. | Изведувач | / | 1.500€ |
| Рехабилитација | Производствонаотпад (комуналенотпадодангажираниработници, градеженотпадитн.) | - Имплементацијанаклучнитепринципизаодржливоуправувањесоотпадот, - Селектирањенаразличнивидовиотпад, - Поставувањенасоодветниконтејнеризасобирањенакомуналенотпадналокацијата, - Предавањенаотпадотнаовластениправни / физичкилица и Договорсоовластенидруштвазасобирање и понатамошноуправувањесоразличнивидовиотпадсогласноЗаконотзауправувањесоотпад, - Развивањепланзауправувањесоотпад, - Отпадотодуривање (асфалт) требаповторнодасеискористи, восогласностсопотребитена ЈКП, - Опасниототпадштотребадагопреземеовластенатакомпанијазауправувањесоопасенотпад, - Отпадотштогопроизведуваатработниците (комуналниототпад) дасепредадена ЈКП „ воОпштините Дојран, Богданци и Гевгелија. | Изведувач | Договорсоовластениправни/ физичкилица. | 3.500€ |
| Рехабилитација | Бучава и вибрацииодградежниактивности | - Ограничетегиактивноститенаработнотовремеод 8 до 17 часот, - Планирањенапостапкитезаизградбапорадиминимизирањенаемитиранабучава (вовреме и интензитет), - Исклучувањенамоторитенавозилата и градежнитемашиникогатиенесевоупотреба, - Информирањезалокалнотонаселениезапроектнитеактивности. | Изведувач | Контроланатехничкитекарактеристикинаградежнатамеханизација. | 800€ |
| Рехабилитација | Биодиверзитет | - Обезбедетеминималнаголеминанаградилиштето, - Минималноотстранувањенавегетацијатапокрајделницатазавременаподготвителнитеактивнсоти, - Данесесоздаваатпривременилокациизаотстранувањенаотпадотдолжпатот, - Воречнотокоритовоблизинанаделницатазабрането е одлагањенакаковбиломатеријал (градеженматеријал, отпад и друго) и поставувањенапривремениобјекти, - Лов и риболов, собирањешумскиплодови, птичјијајцаитн., одстрананаработницитене е дозволено. | Изведувач | / | 1.000€ |
| Рехабилитација | Културнонаследство | - Обезбедувањеминималнаработанатрасата, - За временаподготовкитеотстранувањетоназемјатадабидесведенонаминимум | Изведувач | / | 1.000€ |
| Рехабилитација | Транспортнаматеријал | - Покривањенатоваротвокамионот, - Камионитетребадабидатпокриенизадасеминимизираистурањенапрашина и материјал, - ИмплементацијанаПланзауправувањесосообраќајот. | Изведувач | / | 1.500€ |
| Рехабилитација | ГрадилиштеВознемирувањенанаселението и вработенитепорадубучава | - Ограничувањенаактивноститенаработнотовремево текот на денот. | Изведувач | / | / |
| Рехабилитација | Управувањенасообраќајот | - РазвивањенаПланзауправувањесосообраќајотзарегулирањенасообраќајотзавременапроектнитеактивности. | Изведувач | / | 1.500€ |
| Рехабилитација | МеркизабезбедностнаЗаедницата | - Информирањенајавностазаградежнитеактивности: за деноткогаќесеимплементираат, времетраењетоитн., - Ограничувањенаактивноститенаработнотовремевотекотнаденот. - Воспоставувањенамеханизамзажалби (Механизамзапоплаки) и вклучувањеназасегнатитестрани (локалнизаедници и работници) пред и завременарехабилитацијатанапатнатаделница. | Изведувач/ Надзор/ ЈПДП | / | 1.000€ |

Табела8Планзаследење

| Фаза | Којпараметартребадасеследи? | Каде е параметаротштотребадасеследи? | Какодасеследипараметарот? | Когасеслучувапараметаротштотребадасеследи? Зачестеност | Одговорност | Индикативнитрошоци (евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безбедноствосообраќајот Безбедностприактивноститезарехабилитација | Постоењенапланзауправувањесосообраќајот | Наградилиште | Визуелнаинспекција | Завременафазатанарехабилитација | Изведувач/Надзор | 1.000€ |
| Општабезбедностпри работа Безбедностнавработените, посетителитенатерен | Развивањенапланзаздравје и безбедностприработа | Наградилиште | Статуснаспроведувањетонамеркитезаублажување; бројнаповрединаработноместо; назначенолице / службеникзаздравје и безбедностнаградилиштето. | Завременафазатанарехабилитација | Изведувач/Надзор | 500€ |
| Загадувањенавоздухот Емисијанафугитивнапрашина, емисијанаиздувнигасовиодградежнамеханизација | Издувнигасови, Прашина | Наградилиште | Визуелнаинспекција Мерењена ПМ10 наеднаточкавон.м.Богданци | Завременаработатанамеханизацијата, завременаиспораканаматеријалот Едномерењезавременаградежнитеактивности | Изведувач/Надзор Лиценциранакомпанија | 1.500€ |
| Потенцијалнозагадувањенапочвата и подземнитеводиконтаминацијанаповршинскатавода | Квалитетнапочвата | Наградилиште | Визуелнаинспекцијазаистурање и протекувањештоможедавлијаенаквалитетотнапочвата (а можно е и наподземнитеводи) | Завременаактивноститезарехабилитација | Изведувач/Надзор | 400€ |
| Производствонаотпад (комуналенотпадодвработени, отпадодрушење и сл.) | ИмплементацијанаПланотзауправувањесоотпад | Наградилиште | Визуелнаинспекција, договорисоовластениправни / физичкилица | Завременаактивноститезарехабилитација | Изведувач/Надзор | 1.500€ |
| Бучава и вибрации | Нивоанабучава | Наградилиште | Мерењенанивотонабучаванаеднаточкавон.м.Богданци | Едномерењезавременаградежнитеактивности | Лиценциранакомпанија | 2.000€ |
| Транспортнаматеријал | Покривањенатоваротвокамионот, | Наградилиште | Визуелнаинспекција | Завременаактивноститезарехабилитација | Изведувач/Надзор | 500€ |
| Градилиште | Техничкикарактеристикинаградежнатаопрема | Воовластенислужби и налицеместо | Надзорнаинспекција | Завременаактивноститезарехабилитација Завременаработатанамеханизацијата | Изведувач/Надзор | 1.500€ |
| Безбедностнапатиштата (Зголеменабрзинанавозилото) | Сообраќајнизнаци; ограничувањенабрзинатанавозилото | Подолжинатанапатнатаделница | Визуелнонабљудување | Завременаактивноститезарехабилитација | Изведувач/Надзор | 1.500€ |

- УлогииодговорностизаимплементацијанаПМУЖССА

ЗавременарехабилитацијанапатнатаделницаДедели–Фурка-Богданци-Гевгелија, активноститезаублажување и следењеќесеодвиваатпаралелносоактивноститезарехабилитација. Тиеќезапочнатвовремекогавработените, опремата и / илиматеријалитеќебидатпреместенинаградилиште и ќезавршатоткакоќезавршиработата и ситевработени, опрема и / илиматеријалисеотстранетиодлокацијата и работатаналокацијата е завршена.

ИзведувачоттребадаобезбедимесечниизвештаидоЈавнотопретпријатиезадржавнипатишта (ЈПДП) заспроведувањенапредвиденитемеркизаживотнатасредина и меркитезаублажување. ЈПДП ќеподготвувакварталниизвештаизамониторингнаживотнатасрединазадоставувањедоСветскатабанка (СБ) спореддобиенитеподатоциодситеизработувачи, овластенителанадржавнатауправазаваковтипнаактивности.

Улогите и одговорноститезаимплементацијанаПланотзамониторингнауправувањетосоживотнатасредина и социјалнитеаспекти (ПМУЖССА) седаденивоТабела 9.

Табела9Улоги и одговорностизаимплементацијана ПМУЖССА

| Компанија / единица | Одговорности |
| --- | --- |
| Одделениезауправувањесомеѓународнипроекти - ОУМП (ЈПДП) | Вокоординацијасо ОЗЖССА, оваодделениеќебидеодговорназанадгледувањенаимплементацијатанапроектот, заследењенасевкупнатаимплементацијанапроектот, вклучувајќија и еколошкатаусогласеностнапроектот. ОУМП ќејаимаконечнатаодговорностзаеколошкитеперформансинапроектот, завременаспроведувањетонапроектот. Поточно, ОУМП: i)одблискуќекоординирасолокалнитевластивоучествотоназаедницатазавременаподготовката и спроведувањетонапроектот; ii)следење и надгледувањенаимплементацијатана ПМУЖССА вклучувајќивклучувањена ПМУЖССА водеталнитетехничкипроекти и тендерските и договорнитедокументации; iii)ќебидезадолженозаизвестувањезаспроведувањетона ПМУЖССА доСветскатабанка. |
| Одделениезазаштитанаживотнатасредина и социјалниаспекти (ОЗЖССА) (ЈПДП) | Оваодделение е одговорнозаследењенаспроведувањетоназаштитнитеполитикина СБ воситефази и процесотнапроектот. Поточно, оваодделениеќебидеодговорноза: i)разгледувањенапод-проектот: ESAR, ПМУЖССА подготвенодконсултантизаобезбедувањеквалитетнадокументите; ii)помагањена IPMU даговклучи ПМУЖССАводеталнитетехничкидизајни и тендеризаградежниработи и договорнидокументи; iii)помагањена IPMU дагивклучиодговорноститезамониторинг и надзорнаПМУЖССАво TORs, наддавање и договорнидокументизаизборнаизведувач, надзор, изведувачзамониторингiv)обезбедувањерелевантнипридонесизапроцесотнаизборнаконсултант; v)разгледувањенаизвештаиподнесениодстрананаизведувачот, надзор, изведувачзамониторинг; vi)спроведувањепериодичнипроверкиналокацијата; vii)советувањена ЈПДП зауправувањесорешенијазаеколошкитепрашањанапроектот; и viii)подготовканаделотзаеколошкиперформансизаизвештаитезанапредок и прегледкоитребадаседоставатдо СБ. |
| Изведувач | Врзоснованаодобрениот ПМУЖССА, изведувачотќебидеодговорензаосновањена ПМУЖССА специфичензалокацијатанапроектот, дагодоставипланотна ЈПДП и надзорниотизведувачзапреглед и одобрувањепредпочетокотнаизградбата. Покрајтоа, потребно е Изведувачотдагидобиеситедозволизаградба (контроланасообраќајот и пренасочување, ископување, безбедностнаработнатасила, итн. Предградежниработи) споредпостојнитенационалнирегулативи. Изведувачот е долженданазначикомпетентенпоединецкаконаизведувачотналицеместоЗдравје,Службеникзабезбедност и животнасредина (HSEO) којќебидеодговорензаследењенаусогласеностанаИзведувачотсобарањатана МСПЕО и спецификациитезаживотнатасредина. |
| Надзор | Надзоротќебидеодговорензанадгледување и следењенаситепроектниактивности и заобезбедувањедекаИзведувачотќегипочитувабарањатанадоговорите и ПМУЖССА. Надзороттребадаангажирадоволенбројнаквалификуванперсонал (например, инженерзаживотнасредина) сосоодветнисознанијазазаштитанаживотнатасредина и зауправувањесоградеженпроектзадагиизвршипотребнитедолжности и давршинадзорнадработатанаизведувачот. |
| Министерствозаживотнасредина и просторнопланирање (МЖСПП) | МЖСПП е надлежнозадонесувањенаодлуказаодобрувањенаелаборатзазаштитанаживотнатасредина и следењенасостојбатанаспроведувањенаситемеркизаублажувањеназаштитатанаживотнатасредина, изнесенивоЕлаборатотзазаштитанаживотнатасредина. |

Член 24–Елаборат за заштита на животна средина

Количината на произведениот комунален отпад ќе зависи од бројот на извршители на градежните работи за време на реставрацијата, временскиот период на градба и времето потребно за реализација на проектот